Série

OACP	Aéroconvecteur commercial de plafond

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction	-		Devant en acier de calibre 18.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Moteur ventilé lubrifié à vie.

- Ventilateur de 160 pcm (unité simple; 55,5 dBA),

2 X 160 pcm (unité double; 58,5 dBA).

-	Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément	-	Élément tubulaire à ailettes très robustes.

Régulation	-	Circuit de commande à 240/208V standard avec contacteur si nécessaire

(sauf modèle 120V).

- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

- Thermostat intégré en option.

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible

avec les ventilo-convecteurs.

Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

Installation	-	Hauteur maximale d’installation recommandée : 10 pi (3 m).

-	Distance minimale des murs adjacents : 10 po (25,4 cm).

-	Boîtier pour montage en surface en option.

-	Adaptateur pour plafond suspendu en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Immeuble d'appartements, édiﬁce commercial, cage d'escalier, garage.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | BTU/hr | Poids |  | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |  |
| OACP1502 |  | 120 | 1500 | 5123 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP2008 |  | 208 | 2008 | 6820 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP4008 |  | 208 | 4000 | 13661 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP4808 |  | 208 | 4800 | 16393 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP8008 |  | 208 | 8000 | 27321 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP1500 |  | 240/208 | 1500/11251 | 5123/3842 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP2000 |  | 240/208 | 2000/15001 | 6830/5123 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP3000 |  | 240/208 | 3000/22501 | 10246/7684 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP4000 |  | 240/208 | 4000/30001 | 13661/10246 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP4800 |  | 240/208 | 4800/36001 | 16393/12295 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OACP6000 |  | 240/208 | 6000/45001 | 20491/15368 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP8000 |  | 240/208 | 8000/60001 | 27321/20491 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP1507 |  | 347 | 1500 | 5123 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP2007 |  | 347 | 2000 | 6830 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP3007 |  | 347 | 3000 | 10246 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP4007 |  | 347 | 4000 | 13661 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP6007 |  | 347 | 6000 | 20491 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP8007 |  | 347 | 8000 | 27321 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP1504 |  | 480 | 1500 | 5123 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP2004 |  | 480 | 2000 | 6830 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP3004 |  | 480 | 3000 | 10246 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP4004 |  | 480 | 4000 | 13661 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP6004 |  | 480 | 6000 | 20491 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP8004 |  | 480 | 8000 | 27321 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP1506 |  | 600 | 1500 | 5123 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP2006 |  | 600 | 2000 | 6830 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP3006 |  | 600 | 3000 | 10246 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP4006 |  | 600 | 4000 | 13661 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP4806 |  | 600 | 4800 | 16393 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OACP6006 |  | 600 | 6000 | 20491 | 50,0 | 22,7 | double |
| OACP8006 |  | 600 | 8000 | 27321 | 50,0 | 22,7 | double |

### Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OAWH-BSA | - | Boîte pour montage en surface pour devant en aluminium extrudé, unité simple |  |
| KIT-OAWH-BSA2 | - | Boîte pour montage en surface pour devant en aluminium extrudé, unité double |  |
| KIT-OAC-BS1 | - | Boîte pour montage en surface, unité simple |  |
| KIT-OAC-BS2 | - | Boîte pour montage en surface, unité double |  |
| KIT-OAC-DVA | - | Devant en aluminium extrudé, unité simple |  |
| KIT-OAC-DVA2 | - | Devant en aluminium extrudé, unité double |  |
| KIT-OACP-DIS202 | DIS202 | Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 240V |  |
| KIT-OACP-DIS402 | DIS402 | Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V |  |
| KIT-OACP-R | R | Relais de contrôle 24V, sans transformateur |  |
| - | RT | Relais de contrôle 24V, avec transformateur |  |
| KIT-OACP-T | T | Thermostat |  |
| KIT-OACP-T-BAR | - | Cadre d'installation pour plafond suspendu, 23 3/4 po X 23 3/4 po (602 mm X 602 mm), unité simple |  |
| KIT-OACP-T-BAR2 | - | Cadre d'installation pour plafond suspendu, 23 3/4 po X 47 11/16 po (602 mm X 1211 mm), unité double |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 208V = 75% du wattage à 240V.

2 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

277V disponible sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |