Série
OAU		Aérotherme agricole lavable

Convient aux environnements Catégorie 1 et 2 du code canadien d’électricité

Caractéristiques

Certification	-	CSA C22.2 46, UL2021.

-	Exigences de corrosion CSA C22.2 94.

-	Exigences d’étanchéité CSA C22.2 94 Type 4X.

Couleur	-	Standard : blanc.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester offrant une plus grande

résistance à la corrosion.

Tension	-	240/208V,1 phase.

Construction	-	Construction en acier satiné robuste de calibre 18.

-	Volets ajustables afin de diriger l’air chaud.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

-	Boitier électrique non métallique CSA C22.2 94 4X.

Ventilateur	-	Moteur électrique à ventilation entièrement enfermé monté dans le compartiment froid.

-	Moteur avec protection thermique intégrée.

-	Moteur fermé à roulements à billes lubrifié à vie.

-  Délais de ventilateur au départ et à l’arrêt.

Élément	-	Éléments tubulaires en acier avec ailettes à basse densité très résistants; 
peints en noir pour une meilleure résistance à la corrosion.

Régulation	-	Interrupteur principal 40A intégré.

-	Circuit de commande à 240/208V intégré.

- 	Commande de ventilateur intégré.

-	Témoin lumineux indiquant le déclenchement de la protection thermique intégré.

-	Thermostat intégré avec bulbe et capillaire en acier inoxydable, de qualité supérieure, offrant une grande précision.

Installation	-	Montage horizontal au mur ou au plafond avec un des 2 supports fournis,

permettant de faire pivoter sur 360°.

-	Vaste compartiment des commandes scellé et facile d’accès.

-	Hauteur maximale recommandée de12 pi (3.7 m).

-	Hauteur minimale de 8 pi (2.4 m).

-	Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).

Garantie	-	1 an contre tous vices

- 3 ans sur les éléments

Application 	-	Bâtiments agricoles (laiterie, grange, poulailler, porcherie, étable, chenil, etc.).

Modèle

| # Produit | Qté | Volts | Phase | Watts (BTU/hr) | pcm | Hausse de température |  | Moteur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | oC | oF | HP | rpm | lb | kg |
| OAU05000BLLT-DIS40-IV-T1 |  | 240/208 | 1 | 5000/3750 (17060/12795) | 300 | 30 | 53 | 1/4 | 1050 | 52.8 | 23.9 |

1 Appareil avec protection thermique à réenclenchement automatique.

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |