Série

OAWH	Aéroconvecteur architectural mural en aluminium

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : aluminium anodisé.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Grille avant en aluminium extrudé de 1/8 po (3,2 mm) d'épaisseur.

-	Sortie d’air par le bas.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Moteur fermé et lubrifié à vie.

-	Ventilateur de 160 pcm (unité simple, 55 dBA), 2 X 160 pcm (unité double, 58 dBA)

ou 3 X 160 pcm (unité triple; 61 dBA).

-	Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément	-	Élément tubulaire à ailettes très robustes.

Régulation	-	Thermostat intégré inclus, anti-vandale seulement.

Bouton de contrôle non disponible.

- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

Note : Lors de l'installation en usine du relais 24V, le thermostat n'est pas inclus dans l'appareil.

Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

Installation	-	Distance minimale du plancher et des murs adjacents : 10 po (25.4 cm).

-	Boîtier pour montage en surface en option.

-		Cadre pour montage semi-encastré en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Immeuble d'appartements, édiﬁce commercial, vestibule, cage d’escalier, garage.

Modèles

| # Produit1 | Qté | Volts (ph) | Watts | BTU/hr | Poids |  | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |  |
| OAWH01502-TAV |  | 120 (1) | 1500 | 5123 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH02008-TAV |  | 208 (1) | 2000 | 6830 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH04008-TAV |  | 208 (1) | 4000 | 13661 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH04038-TAV |  | 208 (3) | 4000 | 13661 | 28,0 | 13,0 | simple |
| OAWH04808-TAV |  | 208 (1) | 4800 | 16393 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH05038-TAV |  | 208 (3) | 5000 | 17076 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH06038-TAV |  | 208 (3) | 6000 | 20491 | 56,0 | 25,4 | double |
| OAWH08008-TAV |  | 208 (1) | 8000 | 27321 | 50,0 | 22,7 | double |
| OAWH09038-TAV |  | 208 (3) | 9000 | 30737 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH12008-TAV |  | 208 (1) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH12038-TAV |  | 208 (3) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH01500-TAV |  | 240/208 (1) | 1500/11252 | 5123/3842 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH02000-TAV |  | 240/208 (1) | 2000/15002 | 6830/5123 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH03000-TAV |  | 240/208 (1) | 3000/22502 | 10246/7684 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH03030-TAV |  | 240/208 (3) | 3000/22502 | 10246/7684 | 28,0 | 13,0 | simple |
| OAWH04000-TAV |  | 240/208 (1) | 4000/30002 | 13661/10246 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH04030-TAV |  | 240/208 (3) | 4000/30002 | 13661/10246 | 28,0 | 13,0 | simple |
| OAWH04800-TAV |  | 240/208 (1) | 4800/36002 | 16393/12295 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH05030-TAV |  | 240/208 (3) | 5000/37502 | 17076/12807 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH06000-TAV |  | 240/208 (1) | 6000/45002 | 20491/15368 | 50,0 | 22,7 | double |
| OAWH08000-TAV |  | 240/208 (1) | 8000/60002 | 27321/20491 | 50,0 | 22,7 | double |
| OAWH12000-TAV |  | 240/208 (1) | 12000/90002 | 40982/30737 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH01507-TAV |  | 347 (1) | 1500 | 5123 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH02007-TAV |  | 347 (1) | 2000 | 6830 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH03007-TAV |  | 347 (1) | 3000 | 10246 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH04007-TAV |  | 347 (1) | 4000 | 13661 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH04807-TAV |  | 347 (1) | 4800 | 16393 | 24,0 | 10,9 | simple |
| OAWH06007-TAV |  | 347 (1) | 6000 | 20491 | 55,0 | 25,0 | double |
| OAWH08007-TAV |  | 347 (1) | 8000 | 27321 | 55,0 | 25,0 | double |
| OAWH12007-TAV |  | 347 (1) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH01504-TAV |  | 480 (1) | 1500 | 5123 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH02004-TAV |  | 480 (1) | 2000 | 6830 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH03004-TAV |  | 480 (1) | 3000 | 10246 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH03034-TAV |  | 480 (3) | 3000 | 10246 | 32,0 | 15,0 | simple |
| OAWH04004-TAV |  | 480 (1) | 4000 | 13661 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH04034-TAV |  | 480 (3) | 4000 | 13661 | 32,0 | 15,0 | simple |
| OAWH04804-TAV |  | 480 (1) | 4800 | 16393 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH05034-TAV |  | 480 (3) | 5000 | 17076 | 32,0 | 15,0 | simple |
| OAWH06004-TAV |  | 480 (1) | 6000 | 20491 | 55,0 | 25,0 | double |
| OAWH08004-TAV |  | 480 (1) | 8000 | 27321 | 55,0 | 25,0 | double |
| OAWH12004-TAV |  | 480 (1) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH12034-TAV |  | 480 (3) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH01506-TAV |  | 600 (1) | 1500 | 5123 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH02006-TAV |  | 600 (1) | 2000 | 6830 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH03006-TAV |  | 600 (1) | 3000 | 10246 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH03036-TAV |  | 600 (3) | 3000 | 10246 | 32,0 | 15,0 | simple |
| OAWH04006-TAV |  | 600 (1) | 4000 | 13661 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH04036-TAV |  | 600 (3) | 4000 | 13661 | 32,0 | 15,0 | simple |
| OAWH04806-TAV |  | 600 (1) | 4800 | 16393 | 28,0 | 12,7 | simple |
| OAWH05036-TAV |  | 600 (3) | 5000 | 17076 | 32,0 | 15,0 | simple |
| OAWH06006-TAV |  | 600 (1) | 6000 | 20491 | 55,0 | 25,0 | double |
| OAWH06036-TAV |  | 600 (3) | 6000 | 20491 | 60,0 | 27,2 | double |
| OAWH08006-TAV |  | 600 (1) | 8000 | 27321 | 55,0 | 25,0 | double |
| OAWH09036-TAV |  | 600 (3) | 9000 | 30737 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH012006-TAV1 |  | 600 (1) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |
| OAWH12036-TAV1 |  | 600 (3) | 12000 | 40982 | 90,0 | 40,9 | triple |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OAWH-BSA | - | Boîte pour montage en surface, unité simple |  |
| KIT-OAWH-BSA1-1 | - | Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité simple |  |
| KIT-OAWH-BSA1-2 | - | Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité simple |  |
| KIT-OAWH-BSA2 | - | Boîte pour montage en surface, unité double |  |
| KIT-OAWH-BSA2-1 | - | Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité double |  |
| KIT-OAWH-BSA2-2 | - | Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité double |  |
| KIT-OAWH-BSA3 | - | Boîte pour montage en surface, unité triple |  |
| KIT-OAWH-BSA3-1 | - | Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité triple |  |
| KIT-OAWH-BSA3-2 | - | Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité triple |  |
| KIT-OAWH-DIS203 | DIS203 | Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins |  |
| KIT-OAWH-DIS403 | DIS403 | Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max. |  |
| KIT-OAWH-DIS803 | DIS803 | Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V max. |  |
| - | IV | Interrupteur de ventilateur |  |
| - | R4 | Relais de contrôle 24V, sans transformateur |  |
| - | RT4 | Relais de contrôle 24V, avec transformateur |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Thermostat anti-vandale intégré inclus.

2 208V = 75% du wattage à 240V.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

4 Si le thermostat intégré n’est pas requis avec le relais de contrôle 24V, retirer le «-TAV» du numéro de produit (Ex. : OAWh04006-RT).

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «AE» pour argent étoilé, «BZ» pour bronze, «CM» pour charcoal métallique, «AL» pour aluminium, «NL» pour noir semi-lustré, «SA» pour sable.

277V disponible sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |