- Série

OCB	Plinthe coupe-brise robuste en aluminium

- Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : aluminium anodisé.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Devant en aluminium extrudé de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).

-	Boîtier en acier satiné de calibre 18.

-	Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.

-	Canalisation de câblage 24V (-WW) en option.

-	Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-	Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.

-	 Entrée d’air frais par par le dessous (-BAI) en option.

-	Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-	Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique.

-	Bouts inclus.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

-	Élément flottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 275W/pi.

-	Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle

ou anti-vandale (installation du côté droit seulement).

-	Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique

(installation du côté droit seulement) en option.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	L’appareil doit être installé à 3 po (76 mm) au-dessus du plancher

(pour l'option -BAI).

-	Trous de montage espacés de 1 po (25,4 mm) aﬁn de faciliter la pose.

-	Installation au plancher ou au mur.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

-	Trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.

Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi

| Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  | Watts 240/208V2 | # Produit |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V | Qté | 208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté |  | 240/208V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 500 | OCB0502 |  | OCB0508 |  | OCB0507 |  | - | - | 500/375 | OCB0500 |  | 28 | 711 | 8.0 | 3.6 |
| 750 | OCB0752 |  | OCB0758 |  | OCB0757 |  | OCB0756 |  | 750/563 | OCB0750 |  | 38 | 965 | 10.8 | 4.9 |
| 1000 | OCB1002 |  | OCB1008 |  | OCB1007 |  | OCB1006 |  | 1000/750 | OCB1000 |  | 48 3/16 | 1224 | 13.7 | 6.2 |
| 1250 | OCB1252 |  | OCB1258 |  | OCB1257 |  | OCB1256 |  | 1250/938 | OCB1250 |  | 57 11/16 | 1465 | 16.4 | 7.5 |
| 1500 | OCB1502 |  | OCB1508 |  | OCB1507 |  | OCB1506 |  | 1500/1125 | OCB1500 |  | 66 7/16 | 1687 | 18.8 | 8.6 |
| 1750 | - |  | OCB1758 |  | OCB1757 |  | OCB1756 |  | 1750/1313 | OCB1750 |  | 75 13/16 | 1925 | 21.5 | 9.8 |
| 2000 | - |  | OCB2008 |  | OCB2007 |  | OCB2006 |  | 2000/1500 | OCB2000 |  | 84 9/16 | 2148 | 24.0 | 10.9 |
| 2250 | - |  | OCB2258 |  | OCB2257 |  | OCB2256 |  | 2250/1688 | OCB2250 |  | 93 1/2 | 2375 | 26.5 | 12.1 |
| 2500 | - |  | OCB2508 |  | OCB2507 |  | OCB2506 |  | 2500/1875 | OCB2500 |  | 102 5/8 | 2606 | 29.1 | 13.2 |

- Modèles à basse densité moyenne

| # Produit1 | Longueur | Poids | Densité moyenne W/pi | Watts | Watts 240/208V2 | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/ 208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCB020X-711 | 28" (711 mm) | 8,0 lbs (3,6 kg) | 100 | 200 | 200/150 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OCB030X-711 |  |  | 150 | 300 | 300/225 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OCB040X-711 |  |  | 200 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |
| OCB030X-965 | 38" (965 mm) | 10,8 lbs (4,9 kg) | 100 | 300 | 300/225 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OCB045X-965 |  |  | 150 | 450 | 450/338 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OCB060X-965 |  |  | 200 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OCB040X-1224 | 48 3/16" (1224 mm) | 13,7 lbs (6,2 kg) | 100 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OCB060X-1224 |  |  | 150 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OCB080X-1224 |  |  | 200 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB050X-1465 | 57 11/16" (1465 mm) | 16,4 lbs (7,5 kg) | 100 | 500 | 500/375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OCB075X-1465 |  |  | 150 | 750 | 750/563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB100X-1465 |  |  | 200 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB060X-1687 | 66 7/16" (1687 mm) | 18,8 lbs (8,6 kg) | 100 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB090X-1687 |  |  | 150 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB120X-1687 |  |  | 200 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB070X-1925 | 75 13/16" (1925 mm) | 21,5 lbs (9,8 kg) | 100 | 700 | 700/525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB105X-1925 |  |  | 150 | 1050 | 1050/788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB140X-1925 |  |  | 200 | 1400 | 1400/1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB080X-2148 | 84 9/16" (2148 mm) | 24,0 lbs (10,9 kg) | 100 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB120X-2148 |  |  | 150 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB160X-2148 |  |  | 200 | 1600 | 1600/1200 |  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB090X-2375 | 93 1/2" (2375 mm) | 26,5 lbs (12,1 kg) | 100 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB135X-2375 |  |  | 150 | 1350 | 1350/1013 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB180X-2375 |  |  | 200 | 1800 | 1800/1350 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB100X-2606 | 102 5/8" (2606 mm) | 29,1 lbs (13,2 kg) | 100 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB150X-2606 |  |  | 150 | 1500 | 1500/1125 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCB200X-2606 |  |  | 200 | 2000 | 2000/1500 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V).

2 208V = 75% du wattage à 240V.

 = Disponible.

- Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

- Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Finition |  |  |  |
| - | BAI | Entrée d’air par le dessous |  |
| - | BD1 | Finition unie du dos de l’appareil |  |
| KIT-OCB-CE | - | Coin extérieur, 6 po (152 mm) |  |
| KIT-OCB-CI | - | Coin intérieur, 6 po (152 mm) |  |
| KIT-OCB-JT | - | Joint de finition, 1 3/16 po (30 mm) |  |
| KIT-OCB-JT-PE | - | Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 1 3/16 po (30 mm) |  |
| KIT-OCB-PE | - | Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OCB-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm) |  |
| OCB-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2606 mm) |  |
| Contrôles |  |  |  |
| KIT-OCB-DIS203 | DIS203 | Interrupteur principal, 20A à 277V max. |  |
| - | PM | Relais pneumatique, 20A à 600V max. |  |
| KIT-OCB-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V |  |
| KIT-OCB-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-OCB-RT-120 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V |  |
| KIT-OCB-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-OCB-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-OCB-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V |  |
| KIT-OCB-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| KIT-OCB-RT-6002 | RT2 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-OCB-T | T | Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V,347V, 600V |  |
| KIT-OCB-T24 | T24 | Thermostat bipolaire : 30A à 120, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OCB-T-AV | TAV | Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OCB-T2-AV4 | T2AV4 | Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OCB-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-OCB-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OCB-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |
| - | WW | Canalisation de câblage 24V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

4 Position «Off».

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |