Série

OCE	Convecteur de style européen

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : acier inoxydable 	(seulement les grilles sont peintes en noir).

Tension	-	240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.

-	Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce.

- Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture

à faible porosité lavable et anti-jaunissement.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément	-	Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Densité	-	OCEH : 850W/pi (2800W/m).

-	OCEM : 700W/pi (2320W/m).

-	OCEB : 500W/pi (1700W/m).

Régulation	- 	Thermostat électronique intégré (modèle -TH)

ou relais 24V électronique intégré (modèles -TRIAC et -TRIACT).

- 	Thermostat électronique mural (modèles -OTH et -T600).

Installation	-	Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.

-	Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.

-	Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique,

sert de bloc d'alimentation.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

(La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant

proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.)

Application 	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher,

baie vitrée.

Modèles

| # Produit |  |  |  |  |  | Volts | Watts | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermostat non programmable intégré1 | Qté | # Thermostat mural non programmable inclus2 | Qté | # Thermostat mural programmable inclus2 | Qté |  |  | po | mm | lb | kg |
| # OCEH Hauteur : 27” (685 mm) 850W/pi (2800W/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCEH0500-TH |  | OCEH0500-OTH |  | OCEH0500-T600 |  | 240/208 | 500/375 | 10 5/8 | 270 | 14,0 | 6,4 |
| OCEH0750-TH |  | OCEH0750-OTH |  | OCEH0750-T600 |  | 240/208 | 750/563 | 13 1/2 | 344 | 17,0 | 7,7 |
| OCEH1000-TH |  | OCEH1000-OTH |  | OCEH1000-T600 |  | 240/208 | 1000/750 | 16 1/2 | 418 | 19,0 | 8,6 |
| OCEH1250-TH |  | OCEH1250-OTH |  | OCEH1250-T600 |  | 240/208 | 1250/938 | 19 7/16 | 492 | 21,0 | 9,5 |
| OCEH1500-TH |  | OCEH1500-OTH |  | OCEH1500-T600 |  | 240/208 | 1500/1125 | 23 | 584 | 25,0 | 11,4 |
| OCEH1750-TH |  | OCEH1750-OTH |  | OCEH1750-T600 |  | 240/208 | 1750/1313 | 26 1/2 | 674 | 27,0 | 12,3 |
| OCEH2000-TH |  | OCEH2000-OTH |  | OCEH2000-T600 |  | 240/208 | 2000/1500 | 28 1/8 | 714 | 28,0 | 12,7 |
| OCEH2500-TH |  | OCEH2500-OTH |  | OCEH2500-T600 |  | 240/208 | 2500/1875 | 34 | 862 | 33,0 | 15,0 |
| OCEH3000-TH |  | OCEH3000-OTH |  | OCEH3000-T600 |  | 240/208 | 3000/2250 | 41 1/8 | 1044 | 39,0 | 17,7 |
| # OCEM Hauteur : 18 1/2” (470 mm) 700W/pi (2320W/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCEM0500-TH |  | OCEM0500-OTH |  | OCEM0500-T600 |  | 240/208 | 500/375 | 13 1/2 | 344 | 13,0 | 5,9 |
| OCEM0750-TH |  | OCEM0750-OTH |  | OCEM0750-T600 |  | 240/208 | 750/563 | 16 1/2 | 418 | 15,0 | 6,8 |
| OCEM1000-TH |  | OCEM1000-OTH |  | OCEM1000-T600 |  | 240/208 | 1000/750 | 19 7/16 | 492 | 16,0 | 7,3 |
| OCEM1250-TH |  | OCEM1250-OTH |  | OCEM1250-T600 |  | 240/208 | 1250/938 | 23 | 584 | 19,0 | 8,6 |
| OCEM1500-TH |  | OCEM1500-OTH |  | OCEM1500-T600 |  | 240/208 | 1500/1125 | 26 1/2 | 674 | 21,0 | 9,5 |
| OCEM1750-TH |  | OCEM1750-OTH |  | OCEM1750-T600 |  | 240/208 | 1750/1313 | 30 5/16 | 769 | 23,0 | 10,5 |
| OCEM2000-TH |  | OCEM2000-OTH |  | OCEM2000-T600 |  | 240/208 | 2000/1500 | 34 | 862 | 25,0 | 11,4 |
| OCEM2500-TH |  | OCEM2500-OTH |  | OCEM2500-T600 |  | 240/208 | 2500/1875 | 41 1/8 | 1044 | 29,0 | 13,2 |
| OCEM3000-TH |  | OCEM3000-OTH |  | OCEM3000-T600 |  | 240/208 | 3000/2250 | 48 3/8 | 1229 | 34,0 | 15,5 |
| # OCEB Hauteur : 14” (356 mm) 500W/pi (1700W/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCEB0500-TH |  | OCEB0500-OTH |  | OCEB0500-T600 |  | 240/208 | 500/375 | 19 7/16 | 492 | 13,0 | 5,9 |
| OCEB0750-TH |  | OCEB0750-OTH |  | OCEB0750-T600 |  | 240/208 | 750/563 | 23 | 584 | 15,0 | 6,8 |
| OCEB1000-TH |  | OCEB1000-OTH |  | OCEB1000-T600 |  | 240/208 | 1000/750 | 26 1/2 | 674 | 16,0 | 7,3 |
| OCEB1250-TH |  | OCEB1250-OTH |  | OCEB1250-T600 |  | 240/208 | 1250/938 | 34 | 862 | 20,0 | 9,1 |
| OCEB1500-TH |  | OCEB1500-OTH |  | OCEB1500-T600 |  | 240/208 | 1500/1125 | 36 3/8 | 924 | 22,0 | 10,0 |
| OCEB1750-TH |  | OCEB1750-OTH |  | OCEB1750-T600 |  | 240/208 | 1750/1313 | 41 1/8 | 1044 | 24,0 | 10,9 |
| OCEB2000-TH |  | OCEB2000-OTH |  | OCEB2000-T600 |  | 240/208 | 2000/1500 | 46 7/16 | 1179 | 26,0 | 11,8 |
| OCEB2500-TH |  | OCEB2500-OTH |  | OCEB2500-T600 |  | 240/208 | 2500/1875 | 62 3/16 | 1579 | 35,0 | 15,9 |
| OCEB3000-TH |  | OCEB3000-OTH |  | OCEB3000-T600 |  | 240/208 | 3000/2250 | 69 5/16 | 1760 | 38,0 | 17,3 |

### Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OCE-AV | - | Dispositif anti-vandale |  |
| KIT-OCE-TRIAC-3473 | TRIAC3 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-OCE-TRIAC-347T3 | TRIACT3 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 L’appareil de couleur amande vient avec un thermostat intégré de couleur amande.

2 Le thermostat mural est blanc.

3 Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options. Thermostat mural non inclus.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir.

La garantie du OCE est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes

et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |