- Série

OCF	Chauffe-terrasse infrarouge

- Caractéristiques

Finition	-	Aluminium anodisé noir.

Tension	-	120V, 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Construction certifiée IP65 pour utilisation extérieure.

-	Boîtier en extrusion d’aluminium de 2 mm d’épaisseur.

-	Réflecteur optique en aluminium de haute qualité.

-	Cordon d’alimentation de haute qualité :

Modèle 120V : 7.5 pi (2.25 m) avec fiche NEMA 5-15P.

Modèles 240/208V : 6 pi (1.8 m) avec raccordement fixe.

Élément  	-  Filament en fibre de carbone dans un tubulaire de 15 mm au Quartz.

- Longévité de l’élément ± 5000h.

Longueur d’onde	-	Onde moyenne (2 µm).

Régulation	-	Modèles 1500W et 3000W : 	Régulateur intégré On/Off et télécommande

à 6 réglages de chaleur.

- Modèles 4000W et 6000W : 	Deux niveaux de chauffage, 50% et 100%.

Le chauffage peut être câblé pour 	contourner la télécommande si nécessaire.

Certification	-	Conforme aux normes UL2021:2015 Ed.4 et C22.2 No.46 : 2013 Ed.9.

Installation	-	Installation horizontale seulement.

-	Résidentiel : Installation extérieure seulement.

-	Commercial : Installation extérieure et intérieur.

-	Supports de ﬁxation mural pivotant inclus (modèles 120V et 240/208V).

-	Supports de ﬁxation pour suspension au plafond inclus (modèles 240/208V).

-	Distances minimales d’installation :

Modèle 1500W : 6 pi 7po (2.0 m) du plancher.

Modèles 3000W, 4000W et 6000W : 8 pi (2.4 m) du plancher.

Tous les modèles : 12 po (30 cm) du plafond, 18 po (45 cm) du bout de l’appareil au mur et 24 po (61cm) du côté long de l’appareil au mur.

-	Modèle 120V : Installation au mur seulement.

Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 15A, 120VAC.

-	Modèles 240/208V : Installation au mur et au plafond.

Raccordement fixe dans une boîte de jonction électrique (non incluse).

Garantie	-	1 an contre tous vices.

- 90 jours sur l’élément (pour les applications industrielles seulement).

- Application 	-	Résidentiel : Solarium, piscine et spa, balcon, terrasse.

- -		Commercial : Atelier, garage, terrasses de restaurant, bar, marquises d’hôtel, églises.

- Modèles

| # Produit1 | Volts | Watts | Prise à 3 bornes avec mise à la terre | Dimensions |  |  |  |  |  | Poids |  | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L |  | H |  | P |  |  |  |  |
|  |  |  |  | po | mm | po | mm | po | mm | lb | kg |  |
| CF15120B | 120 | 1500 | 15A, 120VAC | 27 | 685.8 | 6 1/2 | 165 | 6 5/16 | 161 | 10 | 4.5 |  |
| CF30240B2 | 240/208 | 3000/2250 | - | 38 | 965.2 | 6 1/2 | 165 | 6 5/16 | 161 | 14.3 | 6.4 |  |
| CF40240B2 | 240/208 | 4000/3000 | - | 42 | 1066.8 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | 40 | 18.2 |  |
| CF60240B2 | 240/208 | 6000/4500 | - | 42 | 1066.8 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | 40 | 18.2 |  |

1 Supports de fixation inclus. Finition : «B» pour aluminium anodisé noir.

2 Installation intérieure résidentielle interdite.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |