Série

OCP	Ventilo-convecteur coup-de-pied

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : noir semi-lustré, blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Construction en acier de calibre 20.

-	1000W standard. La puissance de l’appareil peut être convertie en 500W au moment du raccordement (voir instructions d’installation).

-	Protection thermique à réenclenchement automatique (premier niveau).

-	Protection thermique à réenclenchement manuel 
pour plus de sécurité (second niveau).

Ventilateur	-	Ventilateur de 80 pcm (44,5 dBA).

-	Moteur lubrifié à vie.

Élément	-	Deux éléments de 500W (1000W en parallèle).

-	Éléments tubulaires à ailettes très robustes.

Régulation	-	Thermostat intégré en option.

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible

avec les ventilo-convecteurs.

Installation	-	Ne pas installer l’appareil à proximité de matériaux thermosensibles.

-	Cadre d’installation murale inclus.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Salle d'eau, salle à manger-cuisine, cage d'escalier.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| OCPU1002 |  | 120 | 500 1000 | 13,0 | 5,9 |
| # OCPU1000 |  | 240/208 | 500/375 1000/750 | 13,0 | 5,9 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OCP-TB6 | TB6 | Thermostat bimétallique, unipolaire |  |
| KIT-OCP-TB261 | TB261 | Thermostat bimétallique, bipolaire |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1Position «Off».

### Ajouter «NL» pour noir semi-lustré,  «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |