Série

OCT	Convecteur contemporain

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, charcoal métallique.

- Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Acier de calibre 20.

-	Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce.

- Grilles à louvres limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture

à faible porosité lavable.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément	-	2 éléments monobloc en aluminium, silencieux.

Densité	-	700W/pi (2320W/m).

Régulation	- 	Thermostat électronique non programmable intégré (modèles -THO).

Installation	-	Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher et d’un mur adjacent.

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

(La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant

proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes.)

Application 	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher,

sous-sol.

Modèles

| # Produit |  |  |  | Volts | Watts | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sans thermostat1 | Qté | # Thermostat intégré non programmable | Qté |  |  | po | mm | lb | kg |
| OCT0500 |  | OCT0500-THO |  | 240/208 | 500/375 | 18 | 457 | 13 | 6 |
| OCT0750 |  | OCT0750-THO |  | 240/208 | 750/563 | 20 3/4 | 527.5 | 15.5 | 7 |
| OCT1000 |  | OCT1000-THO |  | 240/208 | 1000/750 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| OCT1250 |  | OCT1250-THO |  | 240/208 | 1250/938 | 26 5/16 | 668.5 | 18.7 | 8.5 |
| OCT1500 |  | OCT1500-THO |  | 240/208 | 1500/1125 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.1 |
| OCT1750 |  | OCT1750-THO |  | 240/208 | 1750/1313 | 31 7/8 | 809.5 | 22 | 10 |
| OCT2000 |  | OCT2000-THO |  | 240/208 | 2000/1500 | 34 5/8 | 880 | 24 | 10.9 |

## 1La garantie de l’OCT est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes.

Ajouter «BL» pour blanc, «CM» charcoal métalique.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |