Série

ODL	Plinthe électrique haut de gamme

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, charcoal métallique.

- 	Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction		-  Devant robuste en aluminium.

-  Boîtier en acier satiné de calibre 20.

- 	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

-  Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

- Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 275W/pi.

-	Basse densité moyenne de 200W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle

ou anti-vandale.
-	Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement).

- Compartiment pour les raccords basse tension (situé directement sous la boîte

de jonction) facilitant l’installation de relais à basse tension.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Installation en contact avec le plancher.

-	Boîtes de raccordement aux extrémités.

-	Serre-fils à une seule vis.

-	Canalisation de câblage approuvée pour interconnexion des appareils.

-	Deux rangés de trous de montage espacés de 2 po (51 mm)

afin de faciliter la pose.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

-	Élément garanti à vie pour le premier utilisateur consommateur.

Application 	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher,

baie vitrée, immeuble de bureaux, édifice commercial.

Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi

| Watts | Watts 240/208V | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur1 |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 300 | 300/225 | # ODL0302 |  | # ODL0308 |  | # ODL0300 |  | # - | - | # - | - | 24 5/8 | 625 | 7,4 | 3,4 |
| 500 | 500/375 | ODL0502 |  | # ODL0508 |  | # ODL0500 |  | # ODL0507 |  | # - | - | 29 1/2 | 750 | 8,5 | 3,9 |
| 750 | 750/563 | ODL0752 |  | # ODL0758 |  | # ODL0750 |  | # ODL0757 |  | # ODL0756 |  | 39 1/2 | 1004 | 10,7 | 4,9 |
| 1000 | 1000/750 | ODL1002 |  | # ODL1008 |  | # ODL1000 |  | # ODL1007 |  | # ODL1006 |  | 49 13/16 | 1265 | 13,0 | 5,9 |
| 1250 | 1250/938 | ODL1252 |  | # ODL1258 |  | # ODL1250 |  | # ODL1257 |  | # ODL1256 |  | 59 1/4 | 1506 | 15,1 | 6,9 |
| 1500 | 1500/1125 | ODL1502 |  | # ODL1508 |  | # ODL1500 |  | # ODL1507 |  | # ODL1506 |  | 68 | 1727 | 17,0 | 7,7 |
| 1750 | 1750/1313 | - | - | # ODL1758 |  | # ODL1750 |  | # ODL1757 |  | # ODL1756 |  | 77 5/16 | 1964 | 19,1 | 8,7 |
| 2000 | 2000/1500 | - | - | # ODL2008 |  | # ODL2000 |  | # ODL2007 |  | # ODL2006 |  | 86 1/8 | 2187 | 21,0 | 9,6 |
| 2250 | 2250/1688 | - | - | # ODL2258 |  | # ODL2250 |  | # ODL2257 |  | # ODL2256 |  | 94 15/16 | 2412 | 23,0 | 10,5 |
| 2500 | 2500/1875 | - | - | # ODL2508 |  | # ODL2500 |  | # ODL2507 |  | # ODL2506 |  | 104 1/16 | 2644 | 25,0 | 11,4 |

Modèles à basse densité moyenne de 200W/pi

| Watts | Watts 240V/208V | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur1 |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 300 | 300/225 | # ODL0302-750 |  | # ODL0308-750 |  | # ODL0300-750 |  | # - | - | # - | - | 29 1/2 | 750 | 8,5 | 3,9 |
| 500 | 500/375 | ODL0502-1004 |  | # ODL0508-1004 |  | # ODL0500-1004 |  | # ODL0507-1004 |  | # - | - | 39 1/2 | 1004 | 10,7 | 4,9 |
| 750 | 750/563 | ODL0752-1265 |  | # ODL0758-1265 |  | # ODL0750-1265 |  | # ODL0757-1265 |  | # ODL0756-1265 |  | 49 13/16 | 1265 | 13,0 | 5,9 |
| 1000 | 1000/750 | ODL1002-1506 |  | # ODL1008-1506 |  | # ODL1000-1506 |  | # ODL1007-1506 |  | # ODL1006-1506 |  | 59 1/4 | 1506 | 15,1 | 6,9 |
| 1250 | 1250/938 | ODL1252-1727 |  | # ODL1258-1727 |  | # ODL1250-1727 |  | # ODL1257-1727 |  | # ODL1256-1727 |  | 68 | 1727 | 17,0 | 7,7 |
| 1500 | 1500/1125 | ODL1502-2187 |  | # ODL1508-2187 |  | # ODL1500-2187 |  | # ODL1507-2187 |  | # ODL1506-2187 |  | 86 1/8 | 2187 | 21,0 | 9,6 |
| 1750 | 1750/1313 | - | - | # ODL1758-2412 |  | # ODL1750-2412 |  | # ODL1757-2412 |  | # ODL1756-2412 |  | 94 15/16 | 2412 | 23,0 | 10,5 |
| 2000 | 2000/1500 | - | - | # ODL2008-2644 |  | # ODL2000-2644 |  | # ODL2007-2644 |  | # ODL2006-2644 |  | 104 1/16 | 2644 | 23,0 | 10,5 |
| 2250 | 2250/1688 | - | - | # ODL2258-2644 |  | # ODL2250-2644 |  | # ODL2257-2644 |  | # ODL2256-2644 |  | 104 1/16 | 2644 | 23,0 | 10,5 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-ODL-DIS204 | DIS204 | Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V max. |  |
| - | HA | Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi) |  |
| KIT-ODL-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 18A à 347V |  |
| KIT-ODL-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-ODL-RT-120 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 22A à 120V |  |
| KIT-ODL-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 22A à 208V |  |
| KIT-ODL-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 22A à 240V |  |
| KIT-ODL-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 19A à 277V |  |
| KIT-ODL-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 18A à 347V |  |
| KIT-ODL-RT-6002 | RT2 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-ODL-TB6 | TB6 | Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODL-TB263 | TB263 | Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODL-TB6-AV | TB6AV | Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODL-TB26-AV3 | TB26AV3 | Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODL-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-ODL-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V |  |
| KIT-ODL-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Longueur au mur = Longueur - 3/8" (9.5 mm).

2 Ces relais avec transformateur (2 fils seulement) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Position «Off».

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Ajouter «BL» pour blanc, «CM» pour charcoal métallique.

Autres voltages disponibles sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |