Série

OFB	Ventilo-convecteur compact mural

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : blanc.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Boîtier en acier de calibre 20.

- Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce.

- Grille à lames limitant l’insertion de petits objets, recouverte d’une peinture à faible porosité, lavable et anti-jaunissement.

-	Protection thermique à réenclenchement par réinitialisation manuelle 
de l’alimentation électrique.

Ventilateur	-	Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.

- Moteur lubrifié à vie.

Élément	- 	Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	-	Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l’appareil).

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible

avec les ventilo-convecteurs.

Installation	-	Hauteur d’installation recommandée : max. 10 pi (3 m), min. 6 pi (1.80 m).

-	La puissance de l’appareil doit être sélectionnée au moment du raccordement (750W ou 1500W).

- Montage en surface rapide avec support de fixation inclus.

- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus.

- Exige l’installation d’une boîte de raccordement murale non incluse.

Garantie	-	2 ans contre tous vices.

-	5 ans sur l’élément.

Application 	-	Salle de bain, vestibule, cage d’escalier.

Modèles

| # Produit | Qté | # Volts | Watts1 | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| # OFB1502BL |  | 120 | 750 1500 | 8.1 | 3.7 |
| OFB1500BL |  | 240 | 750/563 1500/1125 | 8.1 | 3.7 |

1La puissance de l’appareil doit être sélectionnée sur place (750W ou 1500W).

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |