- Série

OFE-C	Fournaise électrique Confort

Caractéristiques

Finition	-	Acier galvanisé non peint.

Tension	-	240/208V, 1 phase.

Construction	-	Boîtier robuste en acier galvanisé complètement isolé pour une diminution des pertes de chaleur et du bruit.

-	Un seul panneau donnant accès à toutes les composantes internes.

Ventilateur	-	Ventilateur de qualité supérieure équilibré pour un fonctionnement optimal et silencieux.

Moteur	-	Moteur standard (PSC), lubrifié à vie et monté sur des supports en caoutchouc pour réduire au maximum les risques de bruit et de vibration.

-	Relais et carte de circuits imprimés contrôlant le fonctionnement automatique du moteur et permettant l’ajout d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur.

Élément	-	Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome de 4kW et 5kW robustes, fiables et  assurant un meilleur transfert de chaleur et moins de restriction au passage de l’air.

- Éléments chauffants remplaçables individuellement.

- Protection thermique à réenclenchement automatique.

- Éléments activés à intervalles progressifs par une carte de circuits imprimés bas voltage afin d’éviter les variations électriques.

Régulation	-	Transformateur robuste de 24VAC qui alimente les relais et contrôles.

-	Disjoncteurs intégrés à réenclenchement manuel.

-	Compatible avec un thermostat à 1 ou 2 stages avec ou sans unité externe.

-	Bornier d’alimentation 120V permettant l’ajout d’accessoires tels qu’un humidificateur et un filtre électronique (jusqu’à un maximum de 2A).

Installation	-	Installation multi-positions avec retour d’air sur les côtés, l’arrière ou le dessous.

-	Approuvée pour une installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Pour la maison, le bureau ou le chalet, aussi approuvée pour installation dans les maisons 	mobiles. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.

- Modèles avec moteur standard (PSC)1

| # # Produit | Volts (1 ph) 2 fils | kW (BTU/hr) | Amp incluant moteur | Moteur HP | Pression statique à 0.5" C.E. |  | Poids |  | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vitesse du moteur2 | pcm3 | lb | kg |  |
| OFEC10000 | 240/208 | 10.0 (34120) / 7.5 (25628) | 44.0 / 38.2 | 1/3 | Basse | 595 | 105 | 48 |  |
| OFEC15000 | 240/208 | 15.0 (51180) / 11.3 (38442) | 64.7 / 56.1 | 1/3 | Basse | 595 | 105 | 48 |  |
| OFEC18000 | 240/208 | 18.0 (61420) / 13.5 (46130) | 78.4 / 68.0 | 1/3 | Basse | 595 | 105 | 48 |  |
| OFEC20000 | 240/208 | 20.0 (68240) / 15.0 (51256) | 85.4 / 74.1 | 1/3 | Basse | 595 | 105 | 48 |  |

- 1 Installation interdite hors Québec.

- 2 Réglage en usine.

- 3 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air.

- Options

| # # Produit # En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OFE-SO2 | Socle de fournaise pour installation en débit descendant |  |
| OFE-AK2 | Raccord d'installation pour conduit 17 po X 17 po |  |

Contrôles muraux

Compatible avec tout thermostat à basse tension.

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |