Série

OFM	Plinthe électrique standard

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

- 	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesures disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Peut accepter toute peinture intérieure.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction	-	Boîtier de raccord en acier de calibre 20.

-	Corps en acier de calibre 22.

-	Devant en acier de calibre 20.

-	Coins supérieurs arrondis.

-	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

- Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 275W/pi.

-	Basse densité moyenne de 200W/pi.

Régulation 	- 	Thermostat intégré électronique en option pouvant être installé du côté

droit seulement. Compatible avec les appareils fabriqués après 14-10-2019 
seulement.

- Thermostat intégré mécanique en option pouvant être installé aux

deux extrémités.
-	Section de plinthe avec thermostat électronique intégré pouvant être installée 
   du côté gauche seulement (240V seulement).
-	Relais 24V en option (installation du côté droit seulement).

- Un compartiment pour les raccords basse tension (situé directement sous la boîte

de jonction) qui facilite l’installation de relais à basse tension dans les plinthes électriques.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Installation en contact avec le plancher.

-	Boîtes de raccordement aux extrémités des plinthes.

-	Serre-fils à une seule vis.

-	Trousse pour installation d’un câble électrique de type AC90 (BX) en option.

-	Canalisation de câblage approuvé pour interconnexion des appareils.

-	Deux rangés de trous de montage espacés de 1 po (25,4 mm)

afin de faciliter la pose.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

-	Élément garanti à vie pour le premier utilisateur consommateur.

Application 	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher,

baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m)

| Watts | Watts 240/208V | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 300 | 300/225 | # OFM0302 |  | # OFM0308 |  | # OFM0300 |  | # - | - | # - | - | 22 5/16 | 566 | 4,5 | 2,0 |
| 500 | 500/375 | OFM0502 |  | # OFM0508 |  | # OFM0500 |  | # OFM0507 |  | # - | - | 27 3/16 | 691 | 5,5 | 2,5 |
| 750 | 750/563 | OFM0752 |  | # OFM0758 |  | # OFM0750 |  | # OFM0757 |  | # OFM0756 |  | 37 3/16 | 945 | 7,3 | 3,3 |
| 1000 | 1000/750 | OFM1002 |  | # OFM1008 |  | # OFM1000 |  | # OFM1007 |  | # OFM1006 |  | 47 1/2 | 1206 | 9,0 | 4,0 |
| 1250 | 1250/938 | OFM1252 |  | # OFM1258 |  | # OFM1250 |  | # OFM1257 |  | # OFM1256 |  | 57 | 1447 | 10,5 | 4,8 |
| 1500 | 1500/1125 | OFM1502 |  | # OFM1508 |  | # OFM1500 |  | # OFM1507 |  | # OFM1506 |  | 65 11/16 | 1668 | 12,0 | 5,5 |
| 1750 | 1750/1313 | - | - | # OFM1758 |  | # OFM1750 |  | # OFM1757 |  | # OFM1756 |  | 75 | 1905 | 13,5 | 6,2 |
| 2000 | 2000/1500 | - | - | # OFM2008 |  | # OFM2000 |  | # OFM2007 |  | # OFM2006 |  | 83 13/16 | 2128 | 15,0 | 6,8 |
| 22501 | 2250/16881 | - | - | # OFM2258 |  | # OFM2250 |  | # OFM2257 |  | # OFM2256 |  | 92 5/8 | 2353 | 16,5 | 7,5 |
| 25001 | 2500/18751 | - | - | # OFM2508 |  | # OFM2500 |  | # OFM2507 |  | # OFM2506 |  | 101 13/16 | 2585 | 18,0 | 8,2 |

Modèles à basse densité moyenne de 200W/pi (650W/m)

| Watts | Watts 240/208V | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 300 | 300/225 | # OFM0302-691 |  | # OFM0308-691 |  | # OFM0300-691 |  | # - | - | # - | - | 27 3/16 | 691 | 5,5 | 2,5 |
| 500 | 500/375 | OFM0502-945 |  | # OFM0508-945 |  | # OFM0500-945 |  | # OFM0507-945 |  | # - | - | 37 3/16 | 945 | 7,3 | 3,3 |
| 750 | 750/563 | OFM0752-1206 |  | # OFM0758-1206 |  | # OFM0750-1206 |  | # OFM0757-1206 |  | # OFM0756-1206 |  | 47 1/2 | 1206 | 9,0 | 4,0 |
| 1000 | 1000/750 | OFM1002-1447 |  | # OFM1008-1447 |  | # OFM1000-1447 |  | # OFM1007-1447 |  | # OFM1006-1447 |  | 57 | 1447 | 10,5 | 4,8 |
| 1250 | 1250/938 | OFM1252-1668 |  | # OFM1258-1668 |  | # OFM1250-1668 |  | # OFM1257-1668 |  | # OFM1256-1668 |  | 65 11/16 | 1668 | 12,0 | 5,5 |
| 1500 | 1500/1125 | OFM1502-2128 |  | # OFM1508-2128 |  | # OFM1500-2128 |  | # OFM1507-2128 |  | # OFM1506-2128 |  | 83 13/16 | 2128 | 15,0 | 6,8 |
| 17501 | 1750/13131 | - | - | # OFM1758-2353 |  | # OFM1750-2353 |  | # OFM1757-2353 |  | # OFM1756-2353 |  | 92 5/8 | 2353 | 16,5 | 7,5 |
| 20001 | 2000/15001 | - | - | # OFM2008-2585 |  | # OFM2000-2585 |  | # OFM2007-2585 |  | # OFM2006-2585 |  | 101 13/16 | 2585 | 18,0 | 8,2 |
| 22501 | 2250/16881 | - | - | # OFM2258-2585 |  | # OFM2250-2585 |  | # OFM2257-2585 |  | # OFM2256-2585 |  | 101 13/16 | 2585 | 18,0 | 8,2 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OFM-BX-25 | - | Trousse pour installation d’un câble électrique de type AC90 (BX), boite de 25 trousses |  |
| KIT-OFM-CI | - | Boîte de coins (intérieur et extérieur) |  |
| KIT-OFM-DIS20 | DIS20 | Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 250V max. |  |
| KIT-OFM-JT | - | Joint de finition 3 9/16 po (90 mm) |  |
| KIT-OFM-RO1 | - | Section de plinthe 6 po (152 mm) - Prise de type 5-15R en façade - 15A à 120V |  |
| KIT-OFM-RO2 | - | Section de plinthe 6 po (152 mm) - Dériveur d'alimentation 240V vers prise type 6-20R en façade (interrupteur 20A, bipolaire, bidirectionnel) |  |
| KIT-OFM-RO2B | - | Section de plinthe 6 po (152 mm) - Prise de type 6-20R en façade - 240V |  |
| KIT-OFM-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 18A à 347V |  |
| KIT-OFM-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-OFM-RT-120 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 22A à 120V |  |
| KIT-OFM-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 22A à 208V |  |
| KIT-OFM-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 22A à 240V |  |
| KIT-OFM-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 19A à 277V |  |
| KIT-OFM-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 18A à 347V |  |
| KIT-OFM-RT-6003 | RT3 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur,10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-OFM-240SPLITTER | - | Section de plinthe 6 po (152 mm) - Dériveur d'alimentation 240V pour brancher un climatiseur de façon permanente (interrupteur 20A, bipolaire, bidirectionnel) |  |
| KIT-OFM-THA5 | THACD5 | Thermostat électronique avec bouton rotatif ultraprécis pour installation à droite seulement : 12.5A à 120V, 208V, 240V |  |
| - | THCG4 | Section de plinthe 6 po (152 mm) avec thermostat électronique intégré (240V seulement), installée du côté gauche |  |
| KIT-OFM-SR | - | Section de plinthe 6 po (152 mm) pour installation d'un relais de chauffage 24V (relais non inclus) |  |
| KIT-OFM-TB6 | TB6 | Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OFM-TB262 | TB262 | Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OFM-TB6-AV | TB6AV | Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OFM-TB26-AV2 | TB26AV2 | Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OFM-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-OFM-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OFM-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Ces modèles doivent être commandés par paire pour éviter les dommages dus au transport.

2 Position «Off».

3 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

4 La section de plinthe blanche ou amande vient avec un thermostat intégré blanc. Pour toutes les autres couleurs, le thermostat intégré est noir.

5 Compatible avec les appareils fabriqués après 14-10-2019 seulement.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

Autres voltages disponibles sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |