- Série

OHB	Plinthe coupe-brise haute densité en aluminium

- Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : aluminium anodisé.

Tension	-	208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Devant et dessus en aluminium de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).

-	Boîtier en acier satiné de calibre 18.

-	Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.

-	Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.

-	Canalisation de câblage 24V (-WW) en option.

-	Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-	Entrée d’air frais par le dessous et sortie d’air chaud par le dessus.

-	Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-	Protection thermique linéaire pleine longueur à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.

-	Bouts inclus.

Élément	-	Deux éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes en aluminium.

- Élément flottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 355W/pi (1165W/m).

- Basse densité moyenne de 175W/pi, 250W/pi.

- Haute densité moyenne de 500W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle

ou anti-vandale.

- Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Usage non-résidentiel aux États-Unis.

-	L’appareil doit être installé à 3 po (76 mm) au-dessus du plancher.

-	Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.

-		Installation au plancher avec piédestals ou au mur.

-	Trousse de piédestals en option.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.

- Modèles à densité moyenne standard de 355W/pi

| Watts | Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 240/208V1 | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 750 | 750/563 | OHB0758 |  | OHB0750 |  | OHB0757 |  | - | - | 23 5/8 | 600 | 10,7 | 4,8 |
| 1000 | 1000/750 | OHB1008 |  | OHB1000 |  | OHB1007 |  | - | - | 35 7/16 | 900 | 14,1 | 6,4 |
| 1400 | 1400/1050 | OHB1408 |  | OHB1400 |  | OHB1407 |  | OHB1406 |  | 47 1/4 | 1200 | 17,6 | 8,0 |
| 1750 | 1750/1313 | OHB1758 |  | OHB1750 |  | OHB1757 |  | OHB1756 |  | 59 1/16 | 1500 | 21,1 | 9,6 |
| 2100 | 2100/1577 | OHB2108 |  | OHB2100 |  | OHB2107 |  | OHB2106 |  | 70 7/8 | 1800 | 24,6 | 11,1 |
| 2450 | 2450/1840 | OHB2458 |  | OHB2450 |  | OHB2457 |  | OHB2456 |  | 82 11/16 | 2100 | 28,0 | 12,7 |
| 2800 | 2800/2103 | OHB2808 |  | OHB2800 |  | OHB2807 |  | OHB2806 |  | 94 1/2 | 2400 | 31,5 | 14,3 |

- Modèles à basse densité moyenne

| # Produit2 | Longueur | Poids | Densité moyenne W/pi | Watts | Watts 240/208V1 | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OHB037X-600 | 23 5/8" (600 mm) | 10,7 lb (4,8 kg) | 175 | 375 | 375/281 |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OHB050X-600 |  |  | 250 | 500 | 500/375 |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OHB050X-900 | 35 7/16" (900 mm) | 14,1 lb (6,4 kg) | 175 | 500 | 500/375 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OHB075X-900 |  |  | 250 | 750 | 750/563 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OHB070X-1200 | 47 1/4" (1200 mm) | 17,6 lb (8,0 kg) | 175 | 700 | 700/525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB100X-1200 |  |  | 250 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB087X-1500 | 59 1/16" (1500 mm) | 21,1 lb (9,6 kg) | 175 | 875 | 875/656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB125X-1500 |  |  | 250 | 1250 | 1250/938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB105X-1800 | 70 7/8" (1800 mm) | 24,6 lb (11,1 kg) | 175 | 1050 | 1050/788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB150X-1800 |  |  | 250 | 1500 | 1500/1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB122X-2100 | 82 11/16" (2100 mm) | 28,0 lb (12,7 kg) | 175 | 1225 | 1225/919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB175X-2100 |  |  | 250 | 1750 | 1750/1313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB140X-2400 | 94 1/2" (2400 mm) | 31,5 lb (14,3 kg) | 175 | 1400 | 1400/1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OHB200X-2400 |  |  | 250 | 2000 | 2000/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Modèles à haute densité moyenne de 500W/pi

| Watts | Watts 240/208V1 | # Produit |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 208V | Qté | 240V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 1000 | 1000/750 | OHBH1008 |  | OHBH1000 |  | OHBH1007 |  | ----- | ----- | 23 5/8 | 600 | 10,7 | 4,8 |
| 1500 | 1500/1125 | OHBH1508 |  | OHBH1500 |  | OHBH1507 |  | OHBH1506 |  | 35 7/16 | 900 | 14,1 | 6,4 |
| 2000 | 2000/1500 | OHBH2008 |  | OHBH2000 |  | OHBH2007 |  | OHBH2006 |  | 47 1/4 | 1200 | 17,6 | 8,0 |
| 2500 | 2500/1875 | OHBH2508 |  | OHBH2500 |  | OHBH2507 |  | OHBH2506 |  | 59 1/16 | 1500 | 21,1 | 9,6 |
| 3000 | 3000/2250 | OHBH3008 |  | OHBH3000 |  | OHBH3007 |  | OHBH3006 |  | 70 7/8 | 1800 | 24,6 | 11,1 |
| 3500 | 3500/2625 | OHBH35083 |  | OHBH3500 |  | OHBH3507 |  | OHBH3506 |  | 82 11/16 | 2100 | 28,0 | 12,7 |
| 4000 | 4000/3000 | OHBH40083 |  | OHBH40003 |  | OHBH4007 |  | OHBH40063 |  | 94 1/2 | 2400 | 31,5 | 14,3 |

- 1 208V = 75% du wattage à 240V.

2 X = 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V).

3 Si l'option de contrôle «Relais 24V électronique» est requis, ces produits nécessitent 2 relais électroniques.

 = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Finition |  |  |  |
| - | BD1 | Finition unie du dos de l’appareil |  |
| KIT-OHB-CE | - | Coin extérieur, 8 po (203 mm) |  |
| KIT-OHB-CI | - | Coin intérieur, 8 po (203 mm) |  |
| KIT-OHB-JT | - | Joint de finition, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OHB-JT-PE | - | Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OHB-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm) |  |
| OHB-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2400 mm) |  |
| Contrôles |  |  |  |
| KIT-OHB-DIS203 | DIS203 | Interrupteur principal, 20A à 277V max. |  |
| KIT-OHB-DIS403 | DIS403 | Interrupteur principal, 40A à 600V max. |  |
| - | HA | Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi) |  |
| - | PM | Relais pneumatique, 20A à 600V max. |  |
| KIT-OHB-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V |  |
| KIT-OHB-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-OHB-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-OHB-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-OHB-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V |  |
| KIT-OHB-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| KIT-OHB-RT-6002 | RT2 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-OHB-T | T | Thermostat unipolaire : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OHB-T24 | T24 | Thermostat bipolaire : 30A à 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OHB-T-AV | TAV | Thermostat unipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OHB-T2-AV4 | T2AV4 | Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OHB-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-OHB-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OHB-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |
| - | WW | Canalisation de câblage 24V incluant fils haute température |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

4 Position «Off».

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |