- Série

OMB	Mini plinthe coupe-brise en aluminium

- Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : aluminium anodisé.

Tension	-	208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Devant et dessus en aluminium de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).

-	Boîtier en acier satiné de calibre 18.

-	Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.

-	Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.

-	Canalisation de câblage 24V (-WW) en option.

-	Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-	Entrée d’air frais par le dessous et sortie d’air chaud par le dessus.

-	Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

- Protection thermique linéaire pleine longueur à réenclenchement automatique.

Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.

-	Bouts inclus.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

-	Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits 
causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 175W/pi.

-	Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale.

- Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option

(installation du côté droit seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Usage non-résidentiel aux États-Unis.

-	L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher.

-	Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) afin de faciliter la pose.

-	Installation au plancher avec piédestals ou au mur.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

-	Trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.

- Modèles à densité moyenne standard de 175W/pi

| Watts | Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 240/208V1 | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 350 | 350/263 | OMB0358 |  | OMB0350 |  | - | - | - | - | 27 9/16 | 700 | 7,0 | 3,2 |
| 525 | 525/394 | OMB0528 |  | OMB0520 |  | OMB0527 |  | - | - | 35 7/16 | 900 | 8,3 | 3,8 |
| 700 | 700/526 | OMB0708 |  | OMB0700 |  | OMB0707 |  | - | - | 47 1/4 | 1200 | 10,2 | 4,6 |
| 875 | 875/657 | OMB0878 |  | OMB0870 |  | OMB0807 |  | OMB0876 |  | 59 1/16 | 1500 | 12,0 | 5,5 |
| 1050 | 1050/789 | OMB1058 |  | OMB1050 |  | OMB1057 |  | OMB1056 |  | 70 7/8 | 1800 | 13,9 | 6,3 |
| 1225 | 1225/920 | OMB1228 |  | OMB1220 |  | OMB1227 |  | OMB1226 |  | 82 11/16 | 2100 | 15,8 | 7,2 |
| 1400 | 1400/1052 | OMB1408 |  | OMB1400 |  | OMB1407 |  | OMB1406 |  | 94 1/2 | 2400 | 17,6 | 8,0 |

- Modèles à basse densité moyenne

| # Produit2 | Longueur | Poids | Densité moyenne W/pi | Watts | Watts 240/208V1 | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OMB030X-700 | 27 9/16" (700 mm) | 7,0 lb (3,2 kg) | 150 | 300 | 300/225 |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OMB030X-900 | 35 7/16" (900 mm) | 8,3 lb (3,8 kg) | 100 | 300 | 300/225 |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OMB045X-900 |  |  | 150 | 450 | 450/338 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OMB040X-1200 | 47 1/4" (1200 mm) | 10,2 lb (4,6 kg) | 100 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OMB060X-1200 |  |  | 150 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OMB050X-1500 | 59 1/16" (1500 mm) | 12,0 lb (5,5 kg) | 100 | 500 | 500/375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB075X-1500 |  |  | 150 | 750 | 750/563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB060X-1800 | 70 7/8" (1800 mm) | 13,9 lb (6,3 kg) | 100 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB090X-1800 |  |  | 150 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB070X-2100 | 82 11/16" (2100 mm) | 15,8 lb (7,2 kg) | 100 | 700 | 700/525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB105X-2100 |  |  | 150 | 1050 | 1050/788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB080X-2400 | 94 1/2" (2400 mm) | 17,6 lb (8,0 kg) | 100 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMB120X-2400 |  |  | 150 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 208V = 75% du wattage à 240V.

2 X = 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V).

 = Disponible.

- Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

- Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

- Autres voltages disponibles sur demande.

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Finition |  |  |  |
| - | BD3 | Finition unie du dos de l’appareil |  |
| KIT-OMB-CE | - | Coin extérieur, 4 po (102 mm) |  |
| KIT-OMB-CI | - | Coin intérieur, 4 po (102 mm) |  |
| KIT-OMB-JT | - | Joint de finition, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OMB-JT-PE | - | Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OMB-PE | - | Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OMB-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm) |  |
| OMB-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2400 mm) |  |
| Contrôles |  |  |  |
| KIT-OMB-DIS204 | DIS204 | Interrupteur principal, 20A à 277V max. |  |
| - | HA | Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi) |  |
| - | PM | Relais pneumatique, 20A à 600V max. |  |
| KIT-OMB-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V |  |
| KIT-OMB-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-OMB-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-OMB-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-OMB-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V |  |
| KIT-OMB-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| KIT-OMB-RT-6002 | RT2 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-OMB-TB6 | TB6 | Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OMB-TB261 | TB261 | Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OMB-TB6-AV | TB6AV | Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OMB-TB26-AV1 | TB26AV1 | Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OMB-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A max. à 347V max. |  |
| KIT-OMB-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 10A max. à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OMB-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |
| - | WW | Canalisation de câblage 24V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Position «Off».

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |