Série

OPPM	Mini plinthe électrique pour porte patio

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction	-	Construction robuste en acier de calibre 18

permettant d’utiliser la plinthe comme une marche.

-	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

- Élément flottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 152W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle ou anti-vandale

(installation du côté gauche seulement).

- Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Usage non-résidentiel aux États-Unis.

-	2 rangées de trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.

-	Variété d'accessoires pour l'installation en continu en option.

-	Trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

-	10 ans sur l’élément.

Application 	-	Porte patio, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux,

condos, restaurant.

Modèles à densité moyenne standard de 152W/pi

| Watts | Watts 240/208V | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 300 | 300/225 | OPPM0302 |  | OPPM0308 |  | OPPM0300 |  | - | - | - | - | 23 5/8 | 600 | 5.3 | 2.4 |
| 450 | 450/338 | OPPM0452 |  | OPPM0458 |  | OPPM0450 |  | OPPM0457 |  | - | - | 35 7/16 | 900 | 9.5 | 4.3 |
| 600 | 600/450 | OPPM0602 |  | OPPM0608 |  | OPPM0600 |  | OPPM0607 |  | - | - | 47 1/4 | 1200 | 12.2 | 5.5 |
| 750 | 750/563 | OPPM0752 |  | OPPM0758 |  | OPPM0750 |  | OPPM0757 |  | OPPM0756 |  | 59 1/16 | 1500 | 15.0 | 6.8 |
| 900 | 900/675 | OPPM0902 |  | OPPM0908 |  | OPPM0900 |  | OPPM0907 |  | OPPM0906 |  | 70 7/8 | 1800 | 17.8 | 8.1 |
| 1050 | 1050/788 | OPPM1052 |  | OPPM1058 |  | OPPM1050 |  | OPPM1057 |  | OPPM1056 |  | 82 11/16 | 2100 | 20.6 | 9.3 |
| 1200 | 1200/900 | OPPM1202 |  | OPPM1208 |  | OPPM1200 |  | OPPM1207 |  | OPPM1206 |  | 94 1/2 | 2400 | 23.4 | 10.6 |
| 1350 | 1350/1013 | OPPM1352 |  | OPPM1358 |  | OPPM1350 |  | OPPM1357 |  | OPPM1356 |  | 106 5/16 | 2700 | 26.2 | 11.9 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | BD | Finition unie du dos de l'appareil |  |
| KIT-OPPM-CE | - | Coin extérieur, 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OPPM-CI | - | Coin intérieur, 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OPPM-JT | - | Joint de finition, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OPPM-JT-PE | - | Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OPPM-PE | - | Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OPPM-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OPPM-R-3471 | R1 | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V |  |
| KIT-OPPM-R-6001 | R1 | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 10A à 480V, 600V |  |
| KIT-OPPM-RT-2081 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-OPPM-RT-2401 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-OPPM-RT-2771 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V |  |
| KIT-OPPM-RT-3471 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| OPPM-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2700 mm) |  |
| KIT-OPPM-TB62 | TB62 | Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OPPM-TB262,3 | TB262,3 | Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OPPM-TB6-AV2 | TB6AV2 | Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OPPM-TB26-AV2,3 | TB26AV2,3 | Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-OPPM-TRIAC-3471 | TRIAC1 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 10A max. (sauf pour 1350W : 11,5A max.) à 347V max. |  |
| KIT-OPPM-TRIAC-347T1 | TRIACT1 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 10A max. (sauf pour 1350W : 11,5A max.) à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OPPM-TRIAC-6001 | TRIAC1 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur,6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Installation du côté droit seulement.

2 Installation du côté gauche seulement.

3 Position «Off».

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres voltages disponibles sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |