Série

OPR	Plinthe électrique robuste en acier

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 1 phase.

Construction	-	Devant en acier de calibre 16.

-	Boîtier en acier de calibre 18.

-	Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.

-	Grillage robuste à louvres.

-	Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-	Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

- Élément flottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 275W/pi.

-	Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle

ou anti-vandale.

- Relais mécanique et relais électronique en option

(installation du côté gauche seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Installation au plancher ou au mur.

-	Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) aﬁn de faciliter la pose.

-		Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

-	Trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, institution carcérale.

Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi

| Watts | Watts 240/208V1 | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 300 | 300/225 | OPR0302 |  | OPR0308 |  | OPR0300 |  | - | - | - | - | 20 9/16 | 522 | 10,4 | 4,7 |
| 500 | 500/375 | OPR0502 |  | OPR0508 |  | OPR0500 |  | OPR0507 |  | - | - | 25 1/2 | 647 | 14,0 | 6,4 |
| 750 | 750/563 | OPR0752 |  | OPR0758 |  | OPR0750 |  | OPR0757 |  | OPR0756 |  | 35 1/2 | 901 | 20,0 | 9,1 |
| 1000 | 1000/750 | OPR1002 |  | OPR1008 |  | OPR1000 |  | OPR1007 |  | OPR1006 |  | 45 3/4 | 1162 | 26,0 | 11,8 |
| 1250 | 1250/938 | OPR1252 |  | OPR1258 |  | OPR1250 |  | OPR1257 |  | OPR1256 |  | 55 1/4 | 1403 | 32,0 | 14,6 |
| 1500 | 1500/1125 | OPR1502 |  | OPR1508 |  | OPR1500 |  | OPR1507 |  | OPR1506 |  | 63 15/16 | 1624 | 37,0 | 16,8 |
| 1750 | 1750/1313 | - | - | OPR1758 |  | OPR1750 |  | OPR1757 |  | OPR1756 |  | 73 1/4 | 1861 | 43,0 | 19,6 |
| 2000 | 2000/1500 | - | - | OPR2008 |  | OPR2000 |  | OPR2007 |  | OPR2006 |  | 82 1/16 | 2084 | 47,5 | 21,6 |
| 2250 | 2250/1688 | - | - | OPR2258 |  | OPR2250 |  | OPR2257 |  | OPR2256 |  | 90 15/16 | 2309 | 53,5 | 24,3 |
| 2500 | 2500/1875 | - | - | OPR2508 |  | OPR2500 |  | OPR2507 |  | OPR2506 |  | 100 | 2541 | 58,4 | 26,6 |

Modèles à basse densité moyenne

| # Produit2 | Longueur | Poids | Densité moyenne W/pi | Watts | Watts 240/208V1 | 120V | Qté | 208V | Qté | 240V/ 208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPR020X-647 | 25 1/2" (647 mm) | 14,0 lb (6,4 kg) | 100 | 200 | 200/150 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OPR030X-647 |  |  | 150 | 300 | 300/225 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OPR040X-647 |  |  | 200 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |
| OPR030X-901 | 35 1/2" (901 mm) | 20,0 lb (9,1 kg) | 100 | 300 | 300/225 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OPR045X-901 |  |  | 150 | 450 | 450/338 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OPR060X-901 |  |  | 200 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OPR040X-1162 | 45 3/4" (1162 mm) | 26,0 lb (11,8 kg) | 100 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OPR060X-1162 |  |  | 150 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OPR080X-1162 |  |  | 200 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR050X-1403 | 55 1/4" (1403 mm) | 32,0 lb (14,6 kg) | 100 | 500 | 500/375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| OPR075X-1403 |  |  | 150 | 750 | 750/563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR100X-1403 |  |  | 200 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR060X-1624 | 63 15/16" (1624 mm) | 37,0 lb (16,8 kg) | 100 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR090X-1624 |  |  | 150 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR120X-1624 |  |  | 200 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR070X-1861 | 73 1/4" (1861 mm) | 43,0 lb (19,6 kg) | 100 | 700 | 700/525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR105X-1861 |  |  | 150 | 1050 | 1050/788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR140X-1861 |  |  | 200 | 1400 | 1400/1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR080X-2084 | 82 1/16" (2084 mm) | 47,5 lb (21,6 kg) | 100 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR120X-2084 |  |  | 150 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR160X-2084 |  |  | 200 | 1600 | 1600/1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR090X-2309 | 90 15/16" (2309 mm) | 53,5 lb (24,3 kg) | 100 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR135X-2309 |  |  | 150 | 1350 | 1350/1013 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR180X-2309 |  |  | 200 | 1800 | 1800/1350 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR100X-2541 | 100" (2541 mm) | 58,4 lb (26,6 kg) | 100 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR150X-2541 |  |  | 150 | 1500 | 1500/1125 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR200X-2541 |  |  | 200 | 2000 | 2000/1500 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1 208V = 75% du wattage à 240V.

- 2 X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240V/208V), 7 (347V), 6 (600V).

-  = Disponible.

- Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

- Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Finition |  |  |  |
| - | BD | Finition unie du dos de l’appareil |  |
| KIT-OPR-BR | - | Boîte de relais, 5 po (127 mm) |  |
| KIT-OPR-CE | - | Coin extérieur, 5 po (127 mm) |  |
| KIT-OPR-CI | - | Coin intérieur, 5 po (127 mm) |  |
| KIT-OPR-JT | - | Joint de finition, 3 1/8 po (80 mm) |  |
| KIT-OPR-PE | - | Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OPR-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm) |  |
| OPR-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2541 mm) |  |
| Contrôles |  |  |  |
| KIT-OPR-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V |  |
| KIT-OPR-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-OPR-RT-120 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V |  |
| KIT-OPR-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-OPR-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-OPR-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V |  |
| KIT-OPR-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| KIT-OPR-RT-6001 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-OPR-T | T | Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OPR-T22 | T22 | Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OPR-T-AV | TAV | Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OPR-T2-AV2 | T2AV2 | Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V |  |
| KIT-OPR-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-OPR-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OPR-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Position «Off».

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |