Série

OPX	Plinthe antidéflagrante à dessus incliné

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : beige.

Tension	-	120V, 208V, 240V, 347V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Boîtier à dessus incliné en acier de calibre 18.

- Convection à basse température.

- Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

- Boîte de jonction scellée.

Élément	-	Élément chauffant tubulaire en cuivre avec ailettes en aluminium.

Densité	-	Variable selon le code de température.

Régulation	-	Thermostat intégré ou mural en option.

Installation	-	Support mural intégré.

-	Hauteur de montage minimale de 6 po (152 mm) du plancher.

Garantie	-	1 an contre tous vices.

Application 	-	Chambre à peinture, aire de stockage et de manipulations chimiques, usine de

pétrochimie, raffinerie, usine de nettoyage à sec, mine.

Température ambiante maximum : 40 °C (104 °F).

Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.

Modèles

| Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Code To2 | Modèle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V (1 ph) | Qté | 208V (1 ph) | #### Qté | 208V (3 ph) | Qté | 240V (1 ph) | #### Qté | 347V (1 ph) | Qté | 600V (3 ph) | Qté |  |  |
| Classe I, Groupes B3, C et D, Divisions 1 et 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | OPX2A0502 |  | OPX2A0508 |  | - | - | OPX2A0500 |  | - | - | - | - | T2A | 11 |
| 1000 | OPX2A1002 |  | OPX2A1008 |  | - | - | OPX2A1000 |  | OPX2A1007 |  | - | - | T2A | 11 |
| 1800 | OPX2A1802 |  | OPX2A1808 |  | - | - | OPX2A1800 |  | OPX2A1807-CTT |  | OPX2A1836-CTT |  | T2A | 2 |
| 2500 | - | - | OPX2A2508 |  | OPX2A2538-CTT |  | OPX2A2500 |  | OPX2A2507-CTT |  | OPX2A2536-CTT |  | T2A | 2 |
| 3600 | - | - | OPX2A3608 |  | OPX2A3638-CTT |  | OPX2A3600 |  | OPX2A3607-CTT |  | OPX2A3636-CTT |  | T2A | 3 |
| 4400 | - | - | - | - | OPX2A4438-CTT |  | OPX2A4400 |  | OPX2A4407-CTT |  | OPX2A4436-CTT |  | T2A | 3 |
| 6500 | - | - | - | - | OPX2A6538-CTT |  | OPX2A6500-CTT |  | OPX2A6507-CTT |  | OPX2A6536-CTT |  | T2A | 4 |
| 7500 | - | - | - | - | OPX2A7538-CTT |  | OPX2A7500-CTT |  | OPX2A7507-CTT |  | OPX2A7536-CTT |  | T2A | 4 |
| 9500 | - | - | - | - | OPX2A9538-CTT |  | OPX2A9500-CTT |  | OPX2A9507-CTT |  | OPX2A9536-CTT |  | T2A | 4 |
| Classe I, Groupes B3, C et D, Divisions 1 et 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | OPX3A0502 |  | OPX3A0508 |  | - | - | OPX3A0500 |  | - | - | - | - | T3A | 11 |
| 1400 | OPX3A1402 |  | OPX3A1408 |  | - | - | OPX3A1400 |  | OPX3A1407-CTT |  | - | - | T3A | 2 |
| 2300 | OPX3A2302 |  | OPX3A2308 |  | OPX3A2338-CTT |  | OPX3A2300 |  | OPX3A2307-CTT |  | OPX3A2336-CTT |  | T3A | 3 |
| 3200 | - | - | OPX3A3208 |  | OPX3A3238-CTT |  | OPX3A3200 |  | OPX3A3207-CTT |  | OPX3A3236-CTT |  | T3A | 4 |
| 5000 | - | - | - | - | OPX3A5038-CTT |  | OPX3A5000 |  | OPX3A5007-CTT |  | OPX3A5036-CTT |  | T3A | 4 |
| Classe II, Groupes E, F et G, Divisions 1 et 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | OPX3C0502 |  | OPX3C0508 |  | - | - | OPX3C0500 |  | - | - | - | - | T3C | 11 |
| 1000 | OPX3C1002 |  | OPX3C1008 |  | - | - | OPX3C1000 |  | OPX3C1007-CTT |  | - | - | T3C | 2 |
| 1700 | OPX3C1702 |  | OPX3C1708 |  | - | - | OPX3C1700 |  | OPX3C1707-CTT |  | OPX3C1736-CTT |  | T3C | 3 |
| 3200 | - | - | OPX3C3208 |  | OPX3C3238-CTT |  | OPX3C3200 |  | OPX3C3207-CTT |  | OPX3C3236-CTT |  | T3C | 4 |

Options

| # Produit | Description | Installation en usine | En trousse | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-14 | Cabinet en acier galvanisé résistant à l’humidité (Type 3), modèle 1 |  | - |  |
| C1-24 | Cabinet en acier galvanisé résistant à l’humidité (Type 3), modèle 2 |  | - |  |
| C1-34 | Cabinet en acier galvanisé résistant à l’humidité (Type 3), modèle 3 |  | - |  |
| C1-44 | Cabinet en acier galvanisé résistant à l’humidité (Type 3), modèle 4 |  | - |  |
| C2-14 | Cabinet en acier inoxydable 304 résistant à l’humidité (Type 3) et à la corrosion, modèle 1 |  | - |  |
| C2-24 | Cabinet en acier inoxydable 304 résistant à l’humidité (Type 3) et à la corrosion, modèle 2 |  | - |  |
| C2-34 | Cabinet en acier inoxydable 304 résistant à l’humidité (Type 3) et à la corrosion, modèle 3 |  | - |  |
| C2-44 | Cabinet en acier inoxydable 304 résistant à l’humidité (Type 3) et à la corrosion, modèle 4 |  | - |  |
| CTT | Contacteur et transformateur de contrôle 24V |  | - |  |
| T | Contacteur et transformateur de contrôle 24V |  | - |  |
| TGRB | Thermostat unipolaire Classe I et II, Groupes C,D,E,F et G |  | - |  |
| XB-TM | Thermostat mural antidéflagrant, plage de -18 °C à 40 °C (0 °F à 100 °F) : 15A à 600V, 25A à 277V | - |  |  |

1 Aucune option installé en usine disponible pour modèle 1.

2 Code de température : T2A = 280 °C (536 °F), T3A = 180 °C (356 °F), T3C = 160 °C (320 °F).

3 Pour les environnements de Groupe B, si l’appareil requiert un thermostat intégré, veuillez utiliser l’option TGRB.

4 Voir les caractéristiques ci-dessous.

Communiquez avec notre service à la clientèle pour d’autres puissances ou d’autres endroits à risque.

Couleur standard beige.

Caractéristiques de l’option C1

Unité en acier galvanisé résistant à l’humidité (Type 3) avec revêtement en poudre cuit.

Éléments avec revêtement de chromate.

Boîtier de jonction avec joint d’étanchéité (O-ring).

L’option C1 n’est pas disponible avec l’option T et l'option TGRB. Allouer un délai de 4 semaines de production.

Caractéristiques de l’option C2

Unité en acier inoxydable 304 résistant à l’humidité (Type 3) et à la corrosion avec revêtement en poudre cuit.

Éléments avec revêtement de chromate.

Boîtier de jonction avec joint d’étanchéité (O-ring).

SEULEMENT le cabinet est en acier inoxydable.

L’option C2 n’est pas disponible avec l’option T et l'option TGRB. Allouer un délai de 4 semaines de production.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |