- Série

ORC	Appareil rayonnant

- Caractéristiques

Couleur et finition	-	Standards : blanc biscotti, noir mat et fini aluminium anodisé.

Tension	-	120V, 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V 50/60 Hz.

Construction	-	Devant fabriqué d’une extrusion d’aluminium

afin d’accroître la surface de radiation.

-	Dos de l’appareil en acier de calibre 18.

-	Boîte de jonction à chaque extrémité.

- Supports de ﬁxation murale (fournis) qui ne requièrent pas l’ouverture du boîtier

KOE 7/8 po (22 mm) pour l’installation de câblage BX.

-	Fil de mise à la terre de 4 po (102 mm) à chaque extrémité.

-	Canalisation de câblage approuvé pour interconnexion des appareils en utilisant

le câblage installé en usine (lors d’une installation mur à mur).

-	Peinture haute émissivité appliquée sur l’échangeur afin d’augmenter l’efficacité.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable inséré dans une extrusion d’aluminium

afin de prévenir le bruit lors de l’expansion thermique.

Densité	-	150W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option unipolaire ou bipolaire.

Ouellet recommande fortement l'utilisation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Installation au mur à 6 pi (1,83 m) minimum du plancher

et 4 1/2 po (114 mm) minimum du plafond.

-	Variété d'accessoires pour l’installation en continu en option.

Garantie	-	10 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale,

chambre à coucher, porte patio, baie vitrée, garderie, atelier.

Modèles

| Watts | Produit # |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poids |  | Longueur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V | #### Qté | 208V | Qté | 240V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | lb | kg | po | mm |
| 450 | ORC0452 |  | ORC0458 |  | ORC0450 |  | ORC0457 |  | - | - | 6.0 | 2.7 | 34 | 864 |
| 600 | ORC0602 |  | ORC0608 |  | ORC0600 |  | ORC0607 |  | - | - | 8.0 | 3.6 | 47 | 1194 |
| 750 | ORC0752 |  | ORC0758 |  | ORC0750 |  | ORC0757 |  | ORC0756 |  | 10.0 | 4.5 | 59 | 1499 |
| 900 | ORC0902 |  | ORC0908 |  | ORC0900 |  | ORC0907 |  | ORC0906 |  | 12.0 | 5.4 | 71 | 1803 |
| 1050 | ORC1052 |  | ORC1058 |  | ORC1050 |  | ORC1057 |  | ORC1056 |  | 13.0 | 5.9 | 83 | 2108 |
| 1200 | ORC1202 |  | ORC1208 |  | ORC1200 |  | ORC1207 |  | ORC1206 |  | 15.0 | 6.8 | 94 | 2388 |
| 15001 | ORC1502 |  | ORC1508 |  | ORC1500 |  | ORC1507 |  | ORC1506 |  | 18.0 | 8.2 | 113 | 2870 |

- Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | ## Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-ORC-JT | - | Joint de finition |  |
| KIT-ORC-TB62 | TB62 | Thermostat bimétallique, unipolaire |  |
| KIT-ORC-TB262, 3 | TB262, 3 | 1 Section de 4 po (101 mm) avec thermostat bimétallique, bipolaire |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Ces modèles doivent être commandés par paires pour éviter les dommages dus au transport.

2 Ouellet recommande fortement d’utiliser un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

3 Position «Off».

Ajouter «BL» pour blanc biscotti, «NM» pour noir mat et «AA» pour le fini aluminium anodisé.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |