- Série

ORP	Panneau Radiant Architectural

- Caractéristiques

Couleur	-	Standard : blanc polaire PW.

- Optionnelle (surcharge applicable) : Noir Therma Ray PB-0218-HT -ST.

Finition	-	Peinture en poudre de polyester haute température.

Tension	-	120V, 208V, 240V, 277V, 347V.

Construction	-	Feuille réfléchissante utilisée pour adhérer aux éléments chauffants du panneau.

-	Isolation en laine minérale haute température, densité 4 PSF, 2 po (50.8 mm) 
d'épaisseur.

-	Devant et cadre du panneau en acier galvanisé de calibre 22.

-	Boîte de jonction interne avec couvercle.

-	Boîte de jonction externe en option.

-	Attache de suspension aux quatre coins du panneau (câble de suspension 
non-inclus).

-	Dimensions personnalisées disponibles sur demande.

Élément	-	Fil de résistance en alliage nickel-chrome, isolation PTFE répartie uniformément sur le panneau.

Densité		-	65 à 95W/pi2 à la tension nominale.

Régulation	-	Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l’appareil).

Ouellet recommande fortement l'utilisation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Certification	- CSA STD C22.2 No.46.

Installation	-	Suspendu au plafond ou inséré à un plafond suspendu de type «T-Bar».

- Variété d’accessoires en option pour l’installation en surface avec un cadre SF à un plafond de gypse ou encastré avec un cadre PF.

- Dégagement minimum de 2 po (50.8 mm) au-dessus du panneau.

- Hauteur minimale d’installation de 7 pi (2.13 m) du plancher.

- Relocalisation possible.

Garantie	-	1 an sur la peinture.

-	10 ans sur l’élément.

Application 	-	Édifice commercial, immeuble de bureau, hôpital, école, garderie, résidence privée.

### Modèles1

| Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240V | Qté | 347V | Qté | lb | kg |
| Panneau de 23-3/4'' x 23-3/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | AS2424-250-120PW |  | - |  | AS2424-250-240PW |  | AS2424-250-347PW |  | 15 | 6.8 |
| 300 | - |  | - |  | - |  | AS2424-300-347PW |  | 15 | 6.8 |
| 310 | - |  | AS2424-310-208PW |  | AS2424-310-240PW |  | - |  | 15 | 6.8 |
| 335 | AS2424-335-120PW |  | - |  | - |  | - |  | 15 | 6.8 |
| 375 | AS2424-375-120PW |  | AS2424-375-208PW |  | - |  | AS2424-375-347PW |  | 15 | 6.8 |
| Panneau de 23-3/4'' x 47-3/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | AS2448-500-120PW |  | - |  | AS2448-500-240PW |  | AS2448-500-347PW |  | 30 | 13.6 |
| 535 | - |  | AS2448-535-208PW |  | - |  | - |  | 30 | 13.6 |
| 625 | AS2448-625-120PW |  | AS2448-625-208PW |  | AS2448-625-240PW |  | - |  | 30 | 13.6 |
| 650 | - |  | - |  | - |  | AS2448-650-347PW |  | 30 | 13.6 |
| 700 | - |  | - |  | - |  | AS2448-700-347PW |  | 30 | 13.6 |
| 725 | - |  | - |  | AS2448-725-240PW |  | - |  | 30 | 13.6 |
| 750 | AS2448-750-120PW |  | AS2448-750-208PW |  | - |  | AS2448-750-347PW |  | 30 | 13.6 |
| Panneau de 13-3/4'' x 47-3/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | - |  | - |  | AS1448-300-240PW |  | - |  | 18 | 8.2 |
| 350 | AS1448-350-120PW |  | - |  | - |  | - |  | 18 | 8.2 |
| 400 | - |  | AS1448-400-208PW |  | - |  | AS1448-400-347PW |  | 18 | 8.2 |
| 435 | - |  | AS1448-435-208PW |  | AS1448-435-240PW |  | - |  | 18 | 8.2 |
| Panneau de 13-3/4'' x 59-3/4'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | AS1460-350-120PW |  | - |  | - |  | - |  | 22 | 10 |
| 375 | - |  | - |  | AS1460-375-240PW |  | - |  | 22 | 10 |
| 450 | - |  | AS1460-450-208PW |  | - |  | - |  | 22 | 10 |
| 540 | - |  | - |  | - |  | AS1460-540-347PW |  | 22 | 10 |
| 550 | - |  | - |  | AS1460-550-240PW |  | - |  | 22 | 10 |

1 Allouer un délai maximal d’environ 6 semaine de production.

Couleur standard blanc polaire PW.

Pour commander la couleur optionnelle noir Therma-Ray PB-0218-HT, remplacer le PW à la fin du code par -SP. Ex. : AS2448-750-120-SP.

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | FC48 | Conduit flexible de 48 po (121.92 cm) |  |
| PF-1448PW | - | Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 14 1/8'' x 48 1/8'' |  |
| PF-1460PW | - | Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 14 1/8'' x 60 1/8'' |  |
| PF-22PW | - | Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 24 1/8'' x 24 1/8'' |  |
| PF-24PW | - | Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 24 1/8'' x 48 1/8'' |  |
| - | WT | Joints en silicone incluant un conduit Sealtite® de 36 po (91.44 cm) |  |
| SF-1448PW | - | Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 14'' x 48'' |  |
| SF-1460PW | - | Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 14'' x 60'' |  |
| SF-22PW | - | Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 24'' x 24'' |  |
| SF-24PW | - | Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 24'' x 48'' |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 
Variété de panneau de contrôle disponible sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |