Série

OSM-VD	Sèche-mains haute vélocité à profil mince VERDEdriTM

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc.

-	Optionnelle : noir, acier inoxydable brossé.

Tension	-	Tension universelle 110 à 277V, 1 phase.

Construction	-	Couvercle en aluminium moulé.

-	Le filtre HEPA élimine 99,97 % des particules de 0,3 µm ou plus.

- La technologie antimicrobienne protège les surfaces traitées du sèche-mains en empêchant la prolifération des bactéries, des moisissures et champignons qui peuvent provoquer des taches, des odeurs ou des détériorations.

- IP24 - protection contre les infiltrations d'eau.

Niveau sonore	-	69 dBA sans les mains dans le courant d'air.

Élément	-	Construction en fil nichochrome, 475 watts, avec protection thermique à

réarmement automatique pour couper l'alimentation si l'air ne circule pas.

Régulation	-	3 vitesses de moteur

- Activation automatique par infrarouge sans contact avec un dispositif de verrouillage anti-vandalisme de 45 secondes.

- Temps de séchage de 12 secondes (réglable).

Installation	-	Installation en surface répondant aux exigences de l'ADA.

- Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie	-	10 ans contre tous vices.

Modèles

| # Produit | Qté | Couleur | Watts | Volts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |
| Q-974A2 |  | Blanc | 950 à 1150 | 110 à 277 | 8.3 | 3.7 |
| Q-162A2 |  | Noir | 950 à 1150 | 110 à 277 | 8.3 | 3.7 |
| Q-973A2 |  | Acier inoxydable | 950 à 1150 | 110 à 277 | 9.9 | 4.4 |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |