Série

OVE	Ventilo-convecteur style européen pour salle de bain

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

- Optionnelle : acier inoxydable

(les grilles et le dos de l'appareil sont peints en noir).

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.

-	Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.

- Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture

à faible porosité lavable et anti-jaunissement.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.

-	Moteur lubrifié à vie.

Élément	-	Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	-	Thermostat à bulbe (modèles -T et -TM).

-	Minuterie mécanique, 0-60 minutes (modèle -TM).

Note : Si un thermostat électronique mural est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible

avec les ventilo-convecteurs.

Installation	-	Installation au mur à 12 po (306 mm) minimum du plancher.

-	Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure

de mur en 2 po X 3 po.

- Installation et raccordement rapides grâce aux trous de fixation

et aux débouchures (vis de fixation incluses).

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

Modèles

| # Produit | Qté | # Volts | Watts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| # OVE15021 |  | 120 | 1500 | 14,0 | 6,4 |
| OVE1502-T |  | 120 | 1500 | 14,0 | 6,4 |
| OVE1502-TM |  | 120 | 1500 | 14,0 | 6,4 |
| OVE15001 |  | 240/208 | 1500/1125 | 14,0 | 6,4 |
| OVE1500-T |  | 240/208 | 1500/1125 | 14,0 | 6,4 |
| OVE1500-TM |  | 240/208 | 1500/1125 | 14,0 | 6,4 |

1Requiert un thermostat mural non pulsant. Veuillez vous référer au guide des thermostats muraux à la fin du catalogue.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable.

Modèles avec -T ou -TM de couleur amande, les boutons sont noirs.

Modèles en acier inoxydable, les grilles et le dos de l'appareil sont peints en noirs.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |