Série

OVR	Ventilo-convecteur registre mural

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Construction en acier de calibre 20.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Ventilateur silencieux.

-	40 pcm de 500W à 1000W et 80 pcm de 1250W à 2000W.

-	Moteur lubrifié à vie.

Élément	-	Élément tubulaire à ailettes très robuste.

-	Élément scellé en usine sur demande.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle

ou anti-vandale.

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible

avec les ventilo-convecteurs.

Installation	-	La sortie d’air doit être installée à une distance minimale

de 10 po 	(25,4 cm) du plancher.

-	Installation rapide grâce aux trous de fixation du boîtier d’encastrement.

-	Vaste compartiment de câblage.

-	S’encastre dans une structure de mur de 2 po X 3 po.

-	Boîtier de montage en surface en option.

-	Boîtier d’encastrement en «V» permettant une installation ajustée.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| OVRU0502 |  | 120 | 500 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU0752 |  | 120 | 750 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU1002 |  | 120 | 1000 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU1252 |  | 120 | 1250 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU1502 |  | 120 | 1500 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU0500 |  | 240/208 | 500/375 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU0750 |  | 240/208 | 750/563 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU1000 |  | 240/208 | 1000/750 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU1250 |  | 240/208 | 1250/938 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU1500 |  | 240/208 | 1500/1125 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU2000 |  | 240/208 | 2000/1500 | 9,0 | 4,1 |
| OVRU2008 |  | 208 | 2000 | 9,0 | 4,1 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OVR-BS | - | Boîte pour montage en surface |  |
| KIT-OVR-DIS3 | DIS3 | Interrupteur principal, 20A à 277V max. |  |
| - | ES1 | Élément scellé en usine |  |
| KIT-OVR-TB6 | TB6 | Thermostat bimétallique, unipolaire |  |
| KIT-OVR-TB262 | TB262 | Thermostat bimétallique, bipolaire |  |
| KIT-OVR-TB6-AV | TB6AV | Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale |  |
| KIT-OVR-TB26-AV2 | TB26AV2 | Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 L’option «élément scellé» augmente la fiabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n’élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauffants sous gaine métallique.

2 Position «Off».

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |