- Série

OTH3600-GA-GT

Thermostat électronique programmable à communication sans fil

pour système de plancher chauffant

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Conforme à la norme

CAN/CSA-C828-13

- Caractéristiques

Type	-	Thermostat électronique programmable à communication sans fil 
pour plancher chauffant, bipolaire, à 4 fils.

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance	-	15A à 120/208/240V.

Contrôle	-	Cycles de 15 minutes.

-	Résolution et précision : ± 0.5 °C (1 °F).

-	Sortie auxiliaire offrant la possibilité de contrôler des sources de chauffage   supplémentaires à l’aide de modules esclaves pour plancher chauffant 
(TR1310-120/240GA ) ou d’un relais et transformateur bas voltage pour appareil 
de chauffage.

Mode de contrôle	-  Mode A : Régulation précise de la température ambiante et offre la possibilité de limiter la température du plancher à l’aide d’une sonde externe.

- Mode F : Régulation précise de la température du plancher au moyen d’une sonde

de température externe et offre la possibilité de limiter la température ambiante.

Plage de température	-	Plancher : 5 °C (40 °F) à 30 °C (86 °F).

- Ambiante : 5 °C (40 °F) à 30 °C (86 °F).

Affichage	-	Affichage digital de la température actuelle et de consigne (°C ou °F), du niveau

de chauffage envoyé, du mode choisi et de l’heure (format de 12 ou 24 heures).

-	Mémoire permanente du point de consigne et des réglages.

- Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuite à la terre).

- Rétroéclairage.

Programme	-	Les fonctions de programmation ne sont accessibles que via la

plateforme Web neviweb®. La connectivité requiert une interface GT125.

Installation	-	Thermostat 4 fils avec sonde de plancher et sonde ambiante.

Garantie	-  5 ans contre tous vices.

Modèles

| # Produit | Qté | Description | Amp | Volts | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH3600-GA-GT2 |  | Thermostat électronique programmable à communication sans fil pour système de plancher chauffant | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |
| TR1310-120-240GA |  | Module esclave pour système de plancher chauffant | - | - | - |
| GT125 |  | Interface Web permettant l‘accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb® | - | - | - |

1 DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre.

2 Sonde de sol 15’ (4.6 m) incluse.

Couleur standard blanc.

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |