- Série

DS-2C 	Sonde et contrôleur extérieur à montage aérien 
pour câble chauffant

- Caractéristiques

Type	- 	Sonde et contrôleur deux-en-un.

- Capteur de précipitation sur le dessus de l’appareil.

- Sonde de température sous l’appareil.

Couleur	- 	Standard : gris.

Alimentation	- 	100-277V, 50/60 Hz.

Puissance	- 	30A à 277VAC, 20A à 28VDC.

Construction	- 	Boîtier de type NEMA 3R, pour installation extérieure.

Contrôle	- 	Sortie relais contact sec, NO (normalement ouvert).

Température d’activation	- 	1 °C (34 °F) à 6 °C (44 °F).

Affichage	- 	Témoin lumineux de puissance et d’activation.

Mode	- 	Interrupteur sur le côté du boîtier pour mettre en mode manuel, automatique ou en mode veille/réinitialisation.

Installation	- 	Installation sur conduit autoportant, au raccord fileté ¾’’ à la base du boîtier, ou

trous de montage dans le boîtier pour montage au mur.

- 	Installer le contrôleur à un endroit dégagé qui recevra des précipitations.

Note : Il est recommandé d’installer une boîte de jonction étanche sous le contrôleur

pour faire les raccordements électriques.

Autre caractéristique	- 	Réglage de la minuterie du cycle de séchage (DELAY OFF).

- 	Réglage de la sensibilité de détection de la sonde d’humidité (SENSITIVITY).

Garantie	- 	2 ans contre tous vices.

Application	- 	Pour contrôle de câble chauffant pour fonte de neige et de glace.

- 	Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain,

toiture et gouttière.

Modèle

| # Produit En trousse | Description | Amp | Volts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-2C | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l’humidité et la température | 30A | 277VAC |  |
|  |  | 20A | 28VDC |  |
| DS-8C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V | - | - |  |
| DS-9C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V | - | - |  |
| EX-50 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connection pour sonde d'humidité | - | - |  |
| CDP-2 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS | - | - |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |

Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.