- Série

ETO2 	Contrôleur électronique bizone 
pour câble chauffant

- Caractéristiques

Type	-	Contrôleur électronique bizone.

- 	Détection automatique de l’humidité et de la température, en combinaison avec une  sonde de sol (voir les modèles de sondes de sol disponibles, vendues séparément).

Couleur	- 	Standard : blanc.

Alimentation	- 	120-240V, 50/60 Hz.

Puissance	- 	1 zone : 3 sorties relais de 16A chacune.

- 		2 zones : 2 sorties relais de 16A chacune.

Construction	- 		Boîtier de classe IP20/NEMA 1, pour installation intérieure.

Contrôle	- 	Sortie relais contact sec, NO (normalement ouvert).

Température d’activation	- 	-22 °C (-7.6 °F) à 50 °C (122 °F).

Affichage	- 	Écran à affichage digital avec rétroéclairage.

Mode	- 	1 zone.

- 	2 zones, contrôlées individuellement.

Installation	- 	Montage sur rail DIN dans un panneau approuvé (non inclus) ou montage au mur dans le boîtier de montage ETO2-BOX (voir options, vendu séparément).

- 	Installer la sonde de sol à l’intérieur de la surface chauffée, à un endroit dégagé qui recevra des précipitations.

Autre caractéristique	- 	Choix du format d’affichage de la température (°C ou °F).

- 	Réglage du décalage de température par zone (OFFSET).

- 	Réglage de la durée d’après fonctionnement par zone (AFTERRUN).

- 	Relais de sortie d’alarme (5A).

Garantie	- 	3 ans contre tous vices.

Application	- 	Pour contrôle du câble chauffant pour fonte de neige et de glace.

-		Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain, toiture et gouttière.

| ETO2 | ETOG (vendu séparément) | ETOG-56 et ETOK-1 (vendus séparément) | ETO2-BOX (vendu séparément) |
| --- | --- | --- | --- |

ETOR-55

ETF-744-99

Modèle de contrôleur

| # Produit | Description | Amp | Volts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETO2 | Contrôleur électronique bizone | 3 X 16A | 120-240 |  |

Modèles de sonde de sol

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| ETOG | Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 33 pi (10 m) sortant sur le côté |  |
| ETOG-56 | Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 80 pi (25 m) sortant en dessous |  |
| ETF-744-99 | Sonde extérieur 24V pour détecter la température |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l’humidité avec câble de 33 pi (10m) |  |

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| ETO2-BOX | Boîtier de montage pour contrôleur électronique bizone ETO2 |  |
| ETOK-1 | Tube de montage pour sonde de sol ETOG-56 |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |

Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.