- Série

OTH4000	Thermostat électronique non programmable

CSA-C828 Norme-13 de performance
					Conforme à la norme NMB-003

- Caractéristiques

Type	-	Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle.

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance	-	Charge maximale : 16.7A à 120/208/240V.

-	Charge minimale : 1.25A à 120/208/240V.

Contrôle	-	Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur).

-	Résolution : 0.5 °C (1 °F).

- Précision : ± 0.15 °C (0,27 °F) pour les cycles de 15 secondes.

- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.

Plage de température	-	5 °C (41°F) à 30 °C (86 °F).

Affichage	-	Écran à affichage digital avec rétroéclairage à DEL blanc.

- Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).

- Format d’affichage de la température (°C ou °F).

Autre caractéristique	-	Mémoire du point de consigne permanente en cas de panne électrique.

-	Ajustement des températures maximales et minimales aux degrés désirés.

-	Mode veilleuse du rétroéclairage DEL.

Installation	-	Thermostat à 2 ﬁls, facile à installer.

Application	-	Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

- Modèle

| # Produit | Description | Volts | Watts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH4000-A | Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle | 120/208/240 | 2000/3465/400 |  |

Couleur standard blanc.

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |