Série

XCE 	Sèche-mains haute vélocité Xlerator

W

BW

GR

C

SB

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc (W).

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

- Optionnelle : Polymère blanc BMC (BW), chrome (C), graphite (GR)

ou acier inoxydable brossé (SB).

Tension	-	110-120V, 208-240V, 1 phase.

Construction	-	Boitier standard monobloc en alliage de zinc.

Ventilateur	-	Moteur opérant à 20 000 rpm.

- Fournit une vitesse d’air de 19 000 plm.

- Vitesse du moteur ajustable.

- Comprend une buse de réduction du bruit de 1.1 po qui diminue le niveau sonore à 71 dBA (81 dBA avec les mains).

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

- Niveau de chaleur ajustable : élevée, moyenne, faible ou aucune chaleur.

Régulation	-	Mise en marche et arrêt automatique par détecteur optique infrarouge.

- Arrêt automatique après 35 secondes d’utilisation continue.

Installation	-	Montage en surface.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Bar, école, restaurant, centre commercial, institution carcérale.

Modèles

| # Produit | Qté | Couleur1 | Volts | Watts | Watts sans chauffage | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | lb | kg |
| XL-W-11N-110-120V |  | W | 110-120 | 1240-1450 | 460-530 | 17 | 7.7 |
| XL-BW-11N-110-120V |  | BW |  |  |  | 15 | 6.8 |
| XL-GR-11N-110-120V |  | GR |  |  |  | 17 | 7.7 |
| XL-C-11N-110-120V |  | C |  |  |  | 17 | 7.7 |
| XL-SB-11N-110-120V |  | SB |  |  |  | 16 | 7.3 |
| XL-W-11N-208-240V |  | W | 208-240 | 1160-1490 | 425-500 | 17 | 7.7 |
| XL-BW-11N-208-240V |  | BW |  |  |  | 15 | 6.8 |
| XL-GR-11N-208-240V |  | GR |  |  |  | 17 | 7.7 |
| XL-C-11N-208-240V |  | C |  |  |  | 17 | 7.7 |
| XL-SB-11N-208-240V |  | SB |  |  |  | 16 | 7.3 |

1 W (Blanc), BW (Polymère blanc BMC), GR (Graphite), C (Chrome), SB (Acier inoxydable brossé).

Modèle Eco disponible sur demande (-ECO).

Options

| # Produit En trousse | Qté | Description |
| --- | --- | --- |
| XL-40502 |  | Cadre de retrait en acier inoxydable |
| XL-C-89S |  | Plaque de protection murale en acier inoxydable |
| XLP-89B |  | Plaque de protection murale en plastique antimicrobien Microban® - noire |
| XLP-89W |  | Plaque de protection murale en plastique antimicrobien Microban® - blanche |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |